# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：     高性能混料搬迁项目

建设单位（盖章）：宝理塑料（南通）有限公司

编制日期：             2023年3月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 高性能混料搬迁项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2211-320671-89-02-561764 |  |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 许樑 | 联系方式 | 18761718042 |  |
| 建设地点 |  | 南通经济技术开发区通达路东、海亚路北 |  |  |  |
| 地理坐标 |  | （120度57分50.515秒，31度49分50.869秒） |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C2929塑料零件及其他塑料制品制造 | 建设项目 行业类别 | 53、塑料制品业292的“其他（年用非溶剂型低VOCS含量涂料10吨以下的除外）” |  |
| 建设性质 |  | 新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 南通市经济技术开发区行政审批局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 通开发行审备【2023】27号 |  |
| 总投资（万元） |  | 72100 | 环保投资（万元） | 4500 |  |
| 环保投资占比（%） |  | 6.24 | 施工工期 | 一期工程20个月 二期工程9个月 |  |
| 是否开工建设 |  | 否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 厂区总占地面积46356 |  |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |  |
| 规划情况 |  | 上一轮规划《南通经济技术开发区控制性详细规划（2016~2020年）》于2016年通过南通市人民政府审批（通政复[2016]36号）；新一轮《南通经济技术开发区发展建设规划（2021-2035）》已完成编制，处于审批阶段。 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 上一轮规划环评文件《南通经济技术开发区规划环境影响报告书》于2016年通过中华人民共和国环境保护部审批（环审【2016】97号）；新一轮规划环评文件《南通经济技术开发区开发建设规划（2021-2035）环境影响报告书》通过行政审查，目前处于报批阶段。 |  |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1、规划相符性分析 （1）规划范围 《南通经济技术开发区发展建设规划（2021-2035）》规划范围为北至源兴路、东至沈海高速及东方大道、西至裤子港河、南至长江，另含东北部产业拓展区及综保区B区，规划总用地面积共约98.52平方公里。拟建项目属于搬迁项目，现有项目位于原港口工业一区内，新建厂区位于南通经济技术开发区通达路东、海亚路北，属于新一轮规划的新材料产业园。开发区新一轮规划产业布局规划见附图1。 （2）产业定位 根据《南通经济技术开发区发展建设规划（2021-2035）》，新材料产业园产业定位为承接既有的产业基础，聚焦高附加值、潜力大的功能性、环保性及新型高分子材料领域，着眼于现有产业链的拓展和延伸，运用生态经济理念构建循环系统，打造高分子新材料制造基地、新型合成材料科研中心和生态型循环产业示范区。本项目产品为改性塑料粒子，属于高分子新材料，符合区域产业定位。 （3）用地规划 根据《南通经济技术开发区发展建设规划（2021-2035）》，拟建项目用地属于三类工业用地，建设项目满足用地要求。拟建项目地理位置图见附图2，区域土地利用规划图见附图3。 2、规划环评及审查意见相符性 南通经济技术开发区上一轮规划环评文件《南通经济技术开发区规划环境影响报告书》于2016年通过中华人民共和国环境保护部审批（环审【2016】97号）；新一轮规划环评文件《南通经济技术开发区开发建设规划（2021-2035）环境影响报告书》已通过行政审查，目前处于报批阶段。 本项目与《南通经济技术开发区规划环境影响报告书》及审查意见（环审【2016】97）的相符性分析见下表1-1。 表1-1 规划环评及审查意见相符性分析 序号; 相关要求; 项目相符性. 1; 严禁新建涉及重点重金属排放的项目以及制浆、造纸类项目；严格控制排放挥发性有机物（VOCs），恶臭物质的项目既包括酸洗、电镀、油漆等工艺的项目建设。; 拟建项目属于搬迁扩建性质，属于塑料制品行业，不涉及重点重金属的排放，建设项目严格控制挥发性有机物、恶臭物质的排放，产污节点均经有效收集处理后达标排放。. 2; 进一步优化开发区布局，统筹划定生产、生活、生态空间，加强对集中居住区等环节敏感目标的保护。保留完整的老洪港生态岸线，尽快将裤子港-营船港段粮油码头岸线调整为生态生活岸线，置换码头后方工业用地；通过搬迁、用地置换、空间隔离以及优化光电产业园和医药产业园布局等措施减缓工业发展低于相关集中居住区内整合，做好精细化工集中区与居住区之间的规划控制，控制区内不得新建居民住宅等环境敏感目标。; 拟建项目属于搬迁扩建性质，现有厂区位于沿江1km范围内，且紧邻调整后的通启运河生态管控区，搬迁后不在1km范围内，不涉及生态红线或生态管控区，周边500米范围内无敏感目标。. 3; 严格开发区环境准入管理。港口工业一区不得新建化工项目，现代纺织园不得新建含印染工艺的项目；港口工业三区不得新建医药、农药、染料及其中间体的项目；光电子产业园和健康医药产业园不得引进芯片制造、原料药及中间体生产等高污染项目。开发区引进项目的生产工艺、设备、污染治理技术，以及单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用率均需达到同行业国际先进水平，积极推进现有产业的技术进步和园区的循环化改造，提升产业绿色发展水平。; 本项目位于南通经济技术开发区高分子新材料产业园，建设项目属于塑料制品行业，不属于新建医药、农药、染料及其中间体的项目，符合区域产业定位。建设项目属于搬迁扩建性质，生产工艺为挤出，不涉及化学反应，单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用率均达到同行业国内先进水平。. 本项目符合《南通经济技术开发区规划环境影响报告书》及其审查意见（环审【2016】97）的相关要求。 本项目与《南通经济技术开发区开发建设规划（2021-2035）环境影响报告书》（送审稿）中生态环境准入要求相符性分析见下表1-2。 表1-2 与新一轮规划环评送审稿生态环境准入要求相符性分析 类别; 要求; 相符性分析. 产业准入; ①新一代信息技术产业：重点发展新一代通信设备、5G移动通信设备及终端、核心路由器、关键元器件、汽车电子芯片、新型智能终端、集成电路设计和测试、人工智能、海底通信产业、大数据、物联网等。 ②智能装备、高端装备、装备制造产业：重点发展机器人及核心部件、工业4.0系统、高性能数控机床、精密仪器与控制系统、智能装备关键零部件、增材制造、海工平台等。禁止引进纯电镀项目，不再新增铸造产能。 ③新能源产业：重点发展太阳能光伏、锂电池、电池隔膜、锂电储能、智能电网、风电装备等。 ④医药健康产业：重点发展生物药、中成药、基因药物和疫苗、医疗诊断、高端医疗器械等，禁止引进纳入《江苏省化工产业安全环保整治提升方案》（苏办〔2019〕96号）中251、261－266行业产业目录的项目。 ⑤新材料产业：重点发展功能性高分子材料、新型功能材料、先进结构材料、高性能纤维及复合材料、碳纤维、石墨烯、低维及纳米材料、生物基材料等。 ⑥化工产业：重点发展化工新材料、高端专用化学品、化工节能环保等产业。培鼓励企业转型升级和信息化改造，提升化工生产自动化、智能化水平。禁止新建、改建、扩建高毒、高残留以及对环境影响大的农药原药项目，禁止新建、扩建农药、医药和染料中间体化工项目。 ⑦现代服务业：纵深融合5G技术、移动互联网、云计算、大数据、物联网等新一代信息技术与现代制造业、生产性服务业等各领域。; 建设项目产品为改性塑料粒子，属于高分子新材料，符合园区的产业定位与重点发展方向。建设项目属于搬迁扩建性质，VOCs排放量优先在企业现有总量内平衡，不足部分在开发区内平衡，建设项目不涉及涂料使用。. 禁止引进与国家、地方现行产业政策相冲突的项目。 引入项目须符合园区产业定位、产业布局，优先引进属于国家及省重大战略性新兴产业或产业强链计划、且清洁生产水平达到国际领先水平的项目。禁止引进与各片区主导产业不相关且属于《环境保护综合名录（2021年版本）》“高污染、高环境风险”产品名录项目。. 区内新建或改造升级铸造建设项目应依据《关于重点区域严禁新增铸造产能的通知》（工信厅联装〔2019〕44号）等要求严格实施等量或减量置换。. 强化VOCs治理，按照“可替尽替、应代尽代”的原则，推进实施源头替代。技术成熟领域全面推广低VOCs含量涂料，技术尚未全部成熟领域开展替代试点，逐步实现涂料低VOCs化。. 空间布局约束; 落实最严格的耕地保护制度，规划实施时根据新一轮国土空间规划发布成果合理确定用地指标。 严格落实江苏省、南通市、开发区“三线一单”、《江苏省国家级生态保护红线规划》《江苏省生态空间管控区域规划》《南通经济技术开发区生态空间管控区域调整方案》，生态保护红线、清水通道维护区范围内严格执行《江苏省生态空间管控区域调整管理办法》（苏政办发〔2021〕3号）、《江苏省生态空间管控区域监督管理办法的通知》（苏政办发〔2021〕20号）相应管控要求。; 建设项目属于塑料制品行业，选址位于南通经济技术开发区新材料产业园内，用地属于工业用地，建设项目不占用生态红线及生态管控区。. 禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。. 化工园区边界外设置500米防护距离，该范围内不得新建居民、学校等环境敏感目标。. 医药健康产业区、高端装备产业区北侧、新一代信息技术产业园西侧邻近居住用地的区域尽可能布置低污染项目，禁止引进排放恶臭或异味、有毒有害的建设项目，禁止引进工艺系统危险性为高度危害及极高度危害级别的项目。 规划工业用地建设项目入区时，严格按照建设项目环评批复设置相应的卫生防护距离，确保该范围内不涉及规划居住区等敏感目标。. 污染物排放总量控制; 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。 严格新建项目总量前置审批，新建项目涉及环境质量现状超标因子排放的，相应因子按相关要求实行区域内现役源等量或减量替代。 涉重金属重点行业建设项目应依据《关于进一步加强重金属污染防控的意见》（环固体〔2022〕17号）等文件要求，涉及重点行业重点重金属排放需严格实施减量置换或等量替换。 规划实施时园区需按照《江苏省工业园区（集中区）污染物排放限值限量管理工作方案（试行）》等要求推进限值限量管理。; 建设项目颗粒物、VOCs执行《合成树脂工业污染物排放标准》中特别排放限值。建设项目属于搬迁扩建性质，排污总量优先在企业现有总量内平衡，不足部分在开发区内平衡。. 环境风险防控; 建立健全开发区环境风险管控体系，加强环境风险防范；加快建设园区环境事故应急物资储备库，定期组织演练，提高应急处置能力。 加强环境影响跟踪监测，建立健全各环境要素监控体系，完善并落实园区日常环境监测与污染源监控计划。; 此次评价已开展环境风险评估，建设项目建成后将编制突发环境事件应急预案，落实风险防范措施。 建设项目危险固废在贮存、转移过程中，落实防扬尘、防流失、防渗漏等防止污染环境的措施。建设项目属于搬迁扩建性质，原有厂区将依法开展土壤污染状况调查工作。. 生产、使用、储存危险化学品或其他存在环境风险的企事业单位，应当编制并及时更新完善突发环境事件应急预案，落实风险防范措施，防止发生环境污染事故。 各企业应采取严格的防火、防爆、防泄漏措施，以及建立安全生产制度，大力提高操作人员的素质和水平；建立有针对性的风险防范体系，加强对潜在事故的监控。 产生、利用或处置固体废物（含危险废物）的企业，在贮存、转移、利用、处置固体废物（含危险废物）过程中，应配套防扬尘、防流失、防渗漏等防止污染环境的措施。. 企业在关停搬迁过程中，若产生污染地块，应当依法开展土壤污染状况调查、治理与修复，符合建设用地土壤环境质量要求后，方可进入用地程序。. 资源开发效率要求; 禁止销售使用燃料为“Ⅲ类”（严格，区域供热中心除外），具体包括：1、煤炭及其制品（包括原煤、散煤、煤矸石、煤泥、煤粉、水煤浆、型煤、焦炭、兰炭等）；2、石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油；3、非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料；4、国家规定的其它高污染燃料。; 建设项目不涉及高污染燃料使用。. 执行国家和省能耗及水耗限额标准。高耗能行业重点领域能效执行《高耗能行业重点领域能效标杆水平和基准水平（2021版）》（发改产业〔2021〕1609号）标杆水平要求。; 建设项目属于塑料制品行业，不属于高耗能行业。. 引进项目的生产工艺、设备、能耗、污染物排放、资源利用等均须达到国内清洁生产先进水平或行业先进水平，同时须满足《南通市关于加大污染减排力度推进重点行业绿色发展的指导意见》要求，强化企业清洁生产改造，推进节水型企业、节水型园区建设，提高资源能源利用效率。; 建设项目属于搬迁扩建性质，属于塑料制品行业，生产工艺、设备、能耗、污染物排放、资源利用等均须达到国内清洁生产先进水平。. |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策相符性分析 本项目为改性塑料粒子制造，对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》不属于限制类和淘汰类；对照《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2021年版）》，建设项目不属于负面清单范围；建设项目已在南通市经济技术开发区行政审批局备案（通开发行审备【2023】27号），符合国家及地方产业政策。 2、“三线一单”相符性分析 （1）生态保护红线相符性 ### 本项目位于南通经济技术开发区通达路东、海亚路北，对照《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发〔2018〕74号），本项目距离国家级生态保护红线老洪港应急水库饮用水水源保护区4.4km，不在生态红线管控区范围内，符合《江苏省国家级生态保护红线规划》要求。 ### 根据《江苏省生态空间管控区域规划（苏政发[2020]1号）》及《南通经济技术开发区生态空间管控区域调整方案》及批复（苏自然资函【2021】1667号），现有厂区距离通启运河135米，距离调整后的通启运河（主城区）清水通道维护区85米，搬迁后新厂区位于南通经济技术开发区新材料产业园，与新厂区最近的生态空间管控区域为北侧约3.9km处的老洪港湿地公园，不在生态红线管控区范围内，符合《江苏省生态空间管控区域规划》要求。 ### 对照《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》（苏政发[2020]49号），本项目位于南通市经济技术开发区，属于重点管控单元，重点管控单元主要推进产业布局优化、转型升级，不断提高资源利用效率，加强污染物排放控制和环境风险防控，解决突出生态环境问题。建设项目属于塑料制造行业，建设项目属于搬迁扩建性质，建设项目建成后将关闭位于长江1km范围内的现有厂区，新建厂区不占用生态管控区，满足减压、转移的要求，建设项目主要污染物在宝理塑料（南通）有限公司现有总量内平衡，不足部分在南通经济技术开发区内平衡，建设项目审批前落实总量平衡途径。建设项目工艺成熟、产污环节少、污染防治措施可靠、污染物排放强度小，符合区域产业布局优化、加强污染物排放控制和环境风险防控的管理要求。 对照《南通市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》（通政办规【2021】4号），建设项目位于南通经济技术开发区，属于重点管控区，建设项目与南通经济技术开发区生态环境准入清单相符性见表1-3，生态空间管控区划图见附图4，南通市“三线一单”环境管控单元图见附图5。 表1-3 南通经济技术开发区生态环境准入清单相符性对照分析 管控类别; 重点管控要求; 本项目情况. 空间布局约束; 严格落实生态红线管理要求，以确保区域环境质量改善为目标，统筹优化各片区功能定位和产业结构。通过土地用途调整、产业转型升级、现有企业提标改造、生态空间管控等，优化开发区内空间布局、产业结构和产业定位，促进开发区内人居生态环境质量改善和提升。; 建设项目属于塑料制品制造行业，建设性质属于搬迁扩建性质，建设项目建成后将关闭位于长江1km范围内的现有厂区，满足优化开发区内空间布局的要求。. 污染物排放管控; 以规划环评（跟踪评价）及批复文件为准。; 建设项目主要污染物排放量优先在宝理塑料（南通）有限公司现有总量内平衡，不足部分在南通经济技术开发区内平衡，不新增区域污染物排放总量。. 环境风险防控; 建立健全区域环境风险防范体系和生态安全保障体系，建立应急响应联动机制，完善应急预案，提升开发区环境风险防控和应急响应能力，保障区域环境安全; 建设项目建成后，企业将落实各项风险防范措施。. 建立完善包括环境空气、地表水、地下水、土壤、底泥等环境要素的监控体系，做好长期跟踪监测与管理; 建设项目建成后，企业将落实各项监测监控措施。. 按照相关管理要求申报、处置废弃危险化学品。强化对危险废物的收集、贮存和处置的监督管理，实现危险废物监管无盲区、无死角。; 建设项目建成后，危险固废将妥善安全处置。. 采取有效措施减少氯化氢、重金属等污染物的排放，切实改善区域环境质量。; 建设项目不涉及氯化氢、重金属的排放。. 资源利用效率要求; 1禁止销售使用燃料为“Ⅲ类”（严格），具体包括：（1）煤炭及其制品（包括原煤、散煤、煤矸石、煤泥、煤粉、水煤浆、型煤、焦炭、兰炭等）；（2）石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油；（3）非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料；（4）国家规定的其它高污染燃料。; 建设项目无高污染燃料的使用。. 引进企业达到清洁生产一级水平或国内国际先进水平、资源利用效率达到国内先进水平、污染排放少的项目。; 拟建项目清洁生产水平达到国内先进。. 对照《南通市经济技术开发区“三线一单”生态环境分区管控实施方案》（通开发管办[2022]3号），拟建项目所在区域为重点管控单元，相符性分析见表1-4，南通市经济技术开发区“三线一单”环境管控单元图见附图6。 表1-4 与通开发管办[2022]3号相符性分析 管控类别; 文件相关内容; 相符性分析. 生态环境总体准入管控要求. 空间布局约束; 1.严格执行《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》（苏政发〔2020〕49号）、《南通市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》（通政办规〔2021〕4号）中“空间布局约束”的相关要求。 2.与《南通市国土空间规划》衔接。严格落实《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发〔2018〕74号）、《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发〔2020〕1号）、《江苏省生态空间管控区域调整管理办法》（苏政办发〔2021〕3号）、《江苏省生态空间管控区域监督管理办法》（苏政办发〔2021〕20号）等生态红线和生态管控空间区域的管理要求，禁止在生态保护红线/生态空间管控区和永久基本农田范围内，投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。 3.根据《省政府关于加强全省化工园区化工集中区规范化管理的通知》（苏政发〔2020〕94号）、《市政府关于印发南通市化工产业环保准入指导意见的通知》（通政发〔2014〕10号），禁止建设危及生态环境及人类健康安全，严格控制生产、使用及排放致癌、致畸、致突变物质和恶臭气体的化工项目。化工园区不再新增农药、染料等高污染化工企业，从严控制传统医药项目审批，原则上不再新上医药中间体、农药中间体、染料中间体项目（具有自主知识产权的关键中间体及高产出、低污染项目除外，分别由科技部门和环保部门认定）。原料药项目排污系数要低于《化学合成类制药工业水污染物排放标准》和《发酵类制药工业水污染物排放标准》中的单位产品基准排水量相关要求，并按照削减10%以上的要求进行控制。; 1、本项目符合苏政发〔2020〕49号、通政办规〔2021〕4号中“空间布局约束”的相关要求。 2、根据《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发(2018)74号），本项目不在国家级生态红线范围内；对照《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发(2020)1号），本项目所在厂区不在其生态空间管控区域范围内；项目建设不占用永久基本农田，因此，项目建设符合生态红线相关管控要求，与《南通市国土空间规划》相符。 3、拟建项目属于塑料制品加工，不属于化工行业，产品不涉及医药中间体、农药中间体、染料中间体。. 污染物排放管控; 1.严格执行《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》（苏政发〔2020〕49号）、《南通市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》（通政办规〔2021〕4号）中“污染物排放管控”的相关要求。 2.严格执行《中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》、《南通市十四五生态环境保护规划》（通政办发〔2021〕57号）等文件要求。 3.按照《关于印发江苏省工业园区(集中区)污染物排放限值限量管理工作方案(试行)的通知>（苏污防攻坚指办〔2021〕56号），推进开发区污染物排放限值限量管理。坚持生态环境质量只能更好、不能变坏，以环境容量定产业、定项目、定规模，确保开发建设行为不突破生态环境承载力。 4.严格执行《关于进一步规范建设项目主要污染物排放总量指标审核、管理及排污权交易的工作方案》（通环办〔2021〕23号），严格控制新增污染物排放量。 5.引进企业污染物排放强度须满足《南通市关于加大污染减排力度推进重点行业绿色发展的指导意见》要求。; 本项目严格执行污染物总量控制的相关要求，建设项目主要污染物优先在宝理塑料（南通）有限公司现有总量内平衡，不足部分在南通经济技术开发区内平衡，建设项目审批前落实总量平衡途径。. 环境风险管控; 1.严格执行《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》（苏政发〔2020〕49号）、《南通市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》（通政办规〔2021〕4号）中“环境风险防控”的相关要求。 2.落实《南通经济技术开发区突发环境事件应急预案（2021年修订版）》。 3.落实《南通市化工产业安全环保整治提升三年行动计划（2019~2021年）》（通政办发〔2019〕102号），督促保留提升的化工生产企业完成整治提升。 4.强化饮用水水源环境风险管控。 5.严格危险废物处置管理。生产企业应按照相关管理要求申报、处置废弃危险化学品。强化对危险废物的收集、贮存和处置的监督管理，实现危险废物监管无盲区、无死角。 6.加强关闭搬迁企业及遗留地块的调查评估、风险管控、治理修复。 7.建立完善包括环境空气、地表水、地下水、土壤、底泥等环境要素的监控体系，做好长期跟踪监测与管理。; 建设项目属于新建搬迁性质，项目实施后企业将按相关要求编制突发环境事件应急预案并备案，建立健全厂区风险防范体系，配套建设消防设施、事故应急池等风险防范设施，环境风险可控；本项目将规范建设危险固废仓库，并建立了相应管理制度。. 资源开发效率要求; 1.严格执行《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》（苏政发〔2020〕49号）、《南通市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》（通政办规〔2021〕4号）中“资源利用效率要求”的相关要求。 2.耕地保有量和永久基本农田保护面积落实市级下发指标要求。 3.至2025年，开发区用水总量不得超过45万立方米/d，至2035年，开发区用水总量不得超过50万立方米/d。 4.严格实施节能审查制度，落实本地区能耗双控目标，包括能耗强度目标和能源消费总量目标。坚决遏制“两高”项目盲目发展，引导企业绿色转型，推动行业高质量发展，按照《完善能源消费强度和总量双控制度方案》（发改环资〔2021〕1310号）管控高耗能高排放项目，“高污染、高环境风险”名录见《环境保护综合名录（2021年版）》。 5.开发区全域为禁燃区，禁止销售使用燃料为“Ⅲ类”（严格），具体包括：（1）煤炭及其制品（包括原煤、散煤、煤矸石、煤泥、煤粉、水煤浆、型煤、焦炭、兰炭等）；（2）石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油；（3）非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料；（4）国家规定的其它高污染燃料。 6.严格控制地下水开采。; 本项目属于新建搬迁性质，不占用耕地；项目不涉及高污染燃料使用；运营期间会消耗一定量的电、水、蒸汽等能源，但各类资源消耗均在区域可承受范围内，不会突破环境资源利用上线；对照《环境保护综合名录》（2021年版），项目产品不属于高污染、高环境风险产品，项目建设将严格按照相关环保要求执行；本项目建设不涉及地下水开采及使用。. 南通经济技术开发区工业聚集区生态环境准入清单. 空间布局约束; 优先发展：①新一代信息技术产业：重点发展新一代通信设备、5G移动通信设备及终端、关键元器件、新型智能终端、集成电路设计和测试、人工智能、海底通信产业、大数据、物联网等。 ②高端装备产业：重点发展高端数控机床、海工平台、高端工程机械、智能制造装备、机器人及核心部件、工业4.0系统、高性能数控机床、关键零部件、增材制造、精密仪器与控制系统等。 ③新能源产业：重点发展太阳能光伏、锂电池、电池隔膜、锂电储能、智能电网、风电装备等。 ④医药健康产业：重点发展化学药、生物药、中成药、基因药物和疫苗、医疗诊断、高端医疗器械、高档食品及食品添加剂等。 ⑤新材料产业：重点发展功能性高分子材料、新型功能材料、先进结构材料、高性能纤维及复合材料、碳纤维、石墨烯、低维及纳米材料、生物基材料等。 ⑥化工产业：重点发展化工新材料、高端专用化学品、化工节能环保等产业。培鼓励企业转型升级和信息化改造，提升化工生产自动化、智能化水平。 ⑦现代服务业：纵深融合5G技术、移动互联网、云计算、大数据、物联网等新一代信息技术与现代制造业、生产性服务业等各领域。; 本项目属于塑料粒子生产项目，属于塑料零件及其他塑料制品制造业（C2929），项目建设符合国家及地方产业政策，符合区域产业定位及重点发展方向。. 污染物排放管控; 园区污染物排放总量按照《关于印发江苏省工业园区（集中区）污染物排放限值限量管理工作方案（试行）的通知>（苏污防攻坚指办〔2021〕56号）要求进行管控。; 本项目严格按照污染物总量控制的要求，项目建设不会突破区域生态环境承载力。. 环境风险管控; （1）园区完善突发环境应急体系，及时更新突发环境事件应急预案，加强事故应急救援队伍建设，强化应急物资装备储备，定期开展演练。 （2）生产、使用、储存危险化学品或其他存在环境风险的企事业单位，应当编制并及时更新完善突发环境事件应急预案，落实风险防范措施，防止发生环境污染事故。 （3）区内各企业采取严格的防火、防爆、防泄漏措施，以及建立安全生产制度，大力提高操作人员的素质和水平；建立有针对性的风险防范体系，加强对潜在事故的监控。 （4）加强环境影响跟踪监测，建立健全各环境要素监控体系，完善并落实园区日常环境监测与污染源监控计划。 （5）企业在关停搬迁过程中，若产生污染地块，应当依法开展土壤污染状况调查、治理与修复，符合建设用地土壤环境质量要求后，方可进入用地程序。; 企业将建立健全厂区风险防范体系，配套建设了消防设施、事故应急池等风险防范设施，企业环境风险可控，企业将编制并备案突发环境事件应急预案。 企业采取严格的防火、防爆、防泄漏措施，以及建立安全生产制度，大力提高操作人员的素质和水平；建立有针对性的风险防范体系，加强对潜在事故的监控。 原有厂区在关停过程中，将依法开展土壤污染状况调查。. 资源开发效率要求; （1）引进项目的生产工艺、设备、能耗、污染物排放、资源利用等均须达到国内清洁生产先进水平或行业先进水平。 （2）按照国家和省能耗及水耗限额标准执行。高耗能行业重点领域能效执行《高耗能行业重点领域能效标杆水平和基准水平（2021版）》（发改产业〔2021〕1609号）标杆水平要求。 （3）引进项目须满足《南通市关于加大污染减排力度推进重点行业绿色发展的指导意见》要求，强化企业清洁生产改造，推进节水型企业、节水型园区建设，提高资源能源利用效率。; 本项目属于新建搬迁性质，达到国内清洁生产先进水平，生产过程密闭化、自动化、智能化，严格执行相关文件要求。. （2）环境质量底线相符性 根据《南通市生态环境状况公报（2021年）》，南通市区环境空气质量总体达标，建设项目所在区域为达标区，大气补充调查的非甲烷总烃、硫化氢、臭气浓度等特征因子检出符合相关标准，正常生产情况下，项目废气排放对评价区大气环境影响较小，区域大气环境功能不下降；本项目生活污水经化粪池、隔油池处理后直接接管市政污水管网，拟建项目真空系统废水、废气喷淋塔废水及生产装置排水等排入大宝理公司污水处理站，经处理达标后接入园区新建化工污水处理厂，处理达到《化学工业水污染物排放标准》（DB32/939-2020）表2化工集中区废水处理厂主要水污染物排放限值及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准后排入长江，本项目废水接管不会改变周边水环境功能。长江水质满足地表水Ⅱ、Ⅲ类水质标准。本项目运营期采取相应的污染防治措施后，各类污染物均能达标排放或妥善处置，不会改变周边环境功能区划类别，对区域环境质量影响较小，符合环境质量底线的相关要求。 （3）资源利用上线相符性 本项目所使用的资源主要为水、电，消耗量不大，不会超过区域资源利用上线。区域水、电管网线路均已布设到位。 （4）环境准入负面清单相符性 对照《市场准入负面清单（2022年版）》的通知 （发改体改规〔2022〕397号），本项目不属于其中的禁止准入类。 本项目与《长江经济带发展负面清单指南(试行，2022年版)》（长江办【2022】7号）相符性情况见表1-5。 表1-5 本项目与长江办【2022】7号文相符性分析 负面清单实施细则管控条款; 本项目情况; 相符性. 禁止建设不符合国家和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江干线通道项目。; 本项目属于塑料制品生产，位于南通市经济技术开发区，不属于码头及过长江通道项目。本项目所在地不属于自然保护区核心区和缓冲区的岸线与河段范围、饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围、水产种质资源保护区的岸线和河段范围，不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内。; 相符. 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。. 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目；禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。. 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。. 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。. 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 建设项目废水排入园区新建化工污水处理厂，尾水排入长江，不涉及在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 相符. 禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。; 拟建项目不涉及生产性捕捞。; 相符. 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目不属于化工项目，不在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内。; 相符. 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 建设项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 相符. 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 建设项目不属于国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 相符. 禁止新建、扩建国家法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产生行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 建设项目不属于落后产能项目、不属于严重过剩产能行业的项目，不属于高耗能高排放项目。; 相符. 法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定。; --; --. 本项目与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）江苏省实施细则》（苏长江办发【2022】55号）相符性情况见表1-6。 表1-6 本项目与苏长江办发【2022】55号文相符性分析 负面清单实施细则管控条款; 本项目情况; 相符性. 一、河段利用与岸线开发. 1、禁止建设不符合国家港口布局规划和《江苏省沿江沿海港口布局规划（2015-2030年）》、《江苏省内河港口布局规划（2017-2035年）》以及我省有关港口总体规划的码头项目，禁止建设未纳入《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。; 本项目不属于码头及过长江通道项目。; 相符. 2、严格执行《中华人民共和国自然保护区条例》，禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。严格执行《风景名胜区条例》《江苏省风景名胜区管理条例》，禁止在国家级和省级风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。自然保护区、风景名胜区由省林业局会同有关方面界定并落实管控责任。; 建设项目不涉及上述区域. 3、严格执行《中华人民共和国水污染防治法》《江苏省人民代表大会常务委员会关于加强饮用水源地保护的决定》《江苏民代表大会常务委员会关于加强饮用水源地保护的决定》《江苏省水污染防治条例》，禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目；禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目；禁止在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内新建、扩建对水体污染严重的投资建设项目，改建项目应当消减排污量。饮用水水源一级保护区、二级保护区、准保护区由省生态环境厅会同水利等有关方面界定并落实管控责任。; 建设项目不涉及上述区域. 4、严格执行《水产种质资源保护区管理暂行办法》，禁止在国家级和省级水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。严格执行《中华人民共和国湿地保护法》《江苏省 湿地保护条例》，禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。水产种质资源保护区、国家湿地公园分别由省农业农村厅、省林业局会同有关方面界定并落实管控责任。; 建设项目不涉及上述区域. 5、禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。长江干支流基础设施项目应按照《长江岸线保护和开发利用总体规划》和生态环境保护、岸线保护等要求，按规定开展项目前期论证并办理相关手续。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 建设项目不占用岸线. 6、禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 建设项目废水排入园区新建化工污水处理厂，尾水排入长江，不涉及在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 相符. 二、区域活动. 7、禁止长江干流、长江口、34个列入《率先全面禁捕的长江流域水生生物保护区名录》的水生生物保护区以及省规定的其它禁渔水域开展生产性捕捞。; 拟建项目不涉及生产性捕捞。; 相符. 8、禁止在距离长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。长江干支流一公里按照长江干支流岸线边界(即水利部门河道管理范围边界)向陆域纵深一公里执行。; 本项目不属于化工项目，不在长江干支流、一公里范围内。; 相符. 9、禁止在长江干流岸线三公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 建设项目不属于尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库项目。; 相符. 10、禁止在太湖流域一、二、三级保护区内开展《江苏省太湖水污染防治条例》禁止的投资建设活动。; 建设项目不属于太湖流域。; 相符. 11、禁止在沿江地区新建、扩建未纳入国家和省布局规划的燃煤发电项目。; 建设项目不属于燃煤发电项目。; 相符. 12、禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。合规园区名录按照《〈长江经济带发展负面清单指南(试行，2022年版) >江苏省实施细则合规园区名录》执行。; 建设项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 相符. 13、禁止在取消化工定位的园区(集中区)内新建化工项目。; 建设项目不属于化工项目。; 相符. 14 、禁止在化工企业周边建设不符合安全距离规定的劳动密集型的非化工项目和其他人员密集的公共设施项目。; 建设项目位于规划的化工片区，建设项目不属于动密集型的非化工项目，安全距离满足要求，安全评价已经通过专家评审。; 相符. 三、产业发展. 15、禁止新建、扩建不符合国家和省产业政策的尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱等行业新增产能项目。; 建设项目符合国家与省产业政策; 相符. 16、禁止新建、改建、扩建高毒、高残留以及对环境影响大的农药原药(化学合成类)项目，禁止新建、扩建不符合国家和省产业政策的农药、医药和染料中间体化工项目。; 建设项目不属于农药原药项目; 相符. 17、禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目，禁止新建独立焦化项目。; 建设项目不属于石化、现代煤化工项目; 相符. 18、禁止新建、扩建国家《产业结构调整指导目录》《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》明确的限制类、淘汰类、禁止类项目，法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，以及明令淘汰的安全生产落后工艺及装备项目。; 建设项目符合国家与省产业政策; 相符. 19、禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 建设项目不属于过剩产能行业及高耗能高排放项目。; 相符. 20、法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定。; --; --. 4、与其他政策相符性分析 （1）与《长三角地区2020~2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》（环大气〔2020〕62号）相符性 表1-7与长三角地区大气污染综合治理攻坚行动方案相符性分析 序号; 文件要求; 本项目情况; 相符性. 1; 持续推进挥发性有机物（VOCs）治理攻坚。落实《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》，持续推进VOCs治理攻坚各项任务措施。进一步加大石化、化工、制药、农药、汽车制造、船舶制造与维修、家具制造、包装印刷等行业废气综合治理力度，推动重点行业“一行一策”，加大清洁生产改造力度。; 本项目属于塑料制品行业，不涉及高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂等使用，有机废气经水喷淋+活性炭吸附处理后排放，建设项目VOCs的治理符合《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》及相关政策的要求。; 相符. 2; 深入开展锅炉、炉窑综合整治。燃气锅炉基本完成低氮改造。实施工业炉窑大气污染综合治理，加快淘汰落后产能，依法关停不达标工业炉窑，实施燃料清洁低碳化替代。全面加强钢铁、建材、有色、焦化、铸造等重点行业无组织排放治理，生产工艺产尘点（装置）采取密闭、封闭或设置集气罩等措施，粉状物料等采用密闭、封闭等方式储存或输送。; 本项目加热使用电，不涉及燃煤燃气锅炉。; /. （2）与《挥发性有机物无组织排放控制标准》、《关于印发<2020年挥发性有机物治理攻坚方案>的通知》（环大气〔2020〕33号）、《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通知》（环大气〔2019〕53 号）等VOCs治理相关政策的相符性 表1-8 VOCs收集、处理措施相符性对照分析 序号; 标准或文件名称; 标准或文件要求; 本项目情况; 相符性. 1; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》; VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口、保持密闭。VOCs物料储罐应密封良好，其中挥发性有机液体储罐应符合5.2条规定，VOCs物料储库、料仓应满足3.6条对密闭空间的要求。; 本项目液态原料均采用密闭容器室内存贮。; 相符. 粉状、粒状VOCs物料应采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式，或者采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移。; 本项目粉状、粒状VOCs物料采用气力输送设备密闭输送。; /. 对于重点地区，收集的废气中NMHC初始排放速率≥2kg/h，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外。; 本项目有机废气采用集气罩或管道收集，处理工艺包括喷淋、活性炭吸附，处理效率高于80%。; 相符. 2; 《关于印发<2020年挥发性有机物治理攻坚方案>的通知》（环大气〔2020〕33号）; 大力推进源头替代，采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶黏剂等，排放浓度稳定达标排放且排放速率满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量（质量比）均低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集和处理措施。; 本项目不涉及涂料、油墨、胶黏剂等使用。; 相符. 聚焦治污设施“三率”，提升综合治理效率。组织企业对现有VOCs废气收集率、治理设施同步运行率和去除率开展自查，重点关注单一采用光氧化、光催化、低温等离子、一次性活性炭吸附、喷淋吸收等工艺的治理设施，7 月15 日前完成。对达不到要求的VOCs 收集、治理设施进行更换或升级改造，确保实现达标排放。除恶臭异味治理外，一般不采用低温等离子、光催化、光氧化等技术。行业排放标准中规定特别排放限值和控制要求的，应按相关规定执行；未制定行业标准的应执行大气污染物综合排放标准和挥发性有机物无组织排放控制标准；已制定更严格地方排放标准的，按地方标准执行。; 本项目拟对有机废气经收集后采用喷淋、活性炭吸附治理措施；废气排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中的特别排放限值。; 相符. 3; 《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通知》（环大气〔2019〕53 号）; 大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。; 本项目不涉及涂料、油墨、胶黏剂等使用。; 相符. 全面加强无组织排放控制。重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。; 本项目拟对主要有机废气收集处理后高空排放，处理效率均在80%以上。; 相符. 4; 《南通市2020年重点行业挥发性有机物综合治理方案的通知》（通大气办〔2020〕5号); 大力推进源头替代。禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目; 本项目不涉及涂料、油墨、胶黏剂等使用。; 相符. 推进建设适宜高效的治污设施。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。; 本项目拟对主要有机废气收集处理后高空排放，处理效率均在80%以上，治理工艺采用水喷淋、活性炭吸附组合工艺; 相符. （3）与《环境保护综合名录(2021年版)》相符性 拟建项目产品均不属于《环境保护综合名录(2021年版)》中高污染、高环境风险产品。 （4）与《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评 [2021]45号）相符性分析 对照《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评 [2021]45号），“两高”项目暂按煤电、石化、化工、钢铁、有色金属冶炼、建材等六个行业类别统计，后续对“两高”范围国家如有明确规定的，从其规定。本项目为国民经济行业分类中的C2929塑料零件及其他塑料制品制造，不属于暂定的“两高”项目，故符合《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评 [2021]45号）相关要求。 （5）与《南通市关于加大污染减排力度推进重点行业绿色发展的指导意见》（通办[2021]59号）文相符性分析 文件要求：严格落实长江经济带“共抓大保护、不搞大开发”要求，坚持生态优先、绿色发展，突出沿江向沿海布局、区外分散向园区集聚的总体方向。结合国土空间规划编制，优化重点产业空间格局；协调江海河关系，加大生态保护力度，凸显江海生态资源特色，建设品质优良的长江口生态区；综合考量不同区域资源环境承载能力，兼顾不同领域和行业发展特点，注重差异化发展，引导不同区域打造特色产业园区。 建设项目属于塑料制品制造业，不属于重污染产业，拟建项目属于搬迁扩建性质，产品属于高分子新材料，拟建厂区选址符合区域规划，现有厂区位于长江1km范围内且临近通启运河（主城区）清水通道维护区，建设项目的搬迁满足优化开发区内空间布局的要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 宝理塑料（南通）有限公司成立于2011年，是日本宝理株式会社（PPC）在南通经济技术开发区设立的全资子公司，位于江苏省南通经济技术开发区民兴路171号。宝理塑料（南通）有限公司一期年产9000吨POM（共聚甲醛）、PBT（聚对苯二甲酸丁二醇酯）、PPS（聚苯硫醚）和LCP（液晶）混合树脂混料生产项目环境影响报告表及修编报告分别于2011年12月、2014年10月获得南通市环保局开发区分局的批复（通开发环复（表）2011139号、通开发环项管函（2014）22号），建设项目于2014年11月通过了南通市环保局开发区分局组织的的环保竣工验收（通开环验（2014）063号）。二期工程年产3万吨PBT改性塑料项目环境影响报告表于2015年2月通过南通市环保局开发区分局审批（通开发环复（表）2015013号），并于2017年1月完成环保竣工验收（通开环验（2017）006号）。2020年1月及3月，企业就厂区废气排放变更情况填报了《清下水循环再利用及排气筒（Q5）废气引入洗涤塔（Q2）处置排放建设项目环境影响登记表》及《合并排气筒Q3点和Q4点建设项目环境影响登记表》。三期工程复合改性塑料A线技术改造项目环境影响报告表于2020年7月通过南通经济技术开发区生态环境局审批（通开发环复（表）2020065号），并于2022年2月完成自主环保竣工验收。 随着南通经济技术开发区空间再造方案的形成与实施，宝理塑料（南通）有限公司现有厂区位于沿江1km范围内，且紧邻调整后的通启运河生态管控区，为响应区域空间再造方案，宝理塑料（南通）有限公司投资72100万元在南通经济技术开发区通达路东、海亚路北购置工业建设用地69.5亩，建设高性能混料搬迁项目，将形成年产改性工程塑料LCP（液晶）2900吨、PBT（聚对苯二甲酸丁二醇酯）8700吨、POM（共聚甲醛）4700吨、PPS（聚苯硫醚）5100吨、增粘工程塑料PBTSPP（聚对苯二甲酸丁二醇酯）30000吨的加工能力。建设项目已取得江苏省投资项目备案证（通开发行审备【2023】27号）。 建设项目是利用LCP、PBT、POM、PPS、PBTSPP料子通过添加助剂等方式物理改性制备改性塑料粒子，对照《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017）分类注释详细版属于塑料零件及其他塑料制品制造（2929）行业中共混改性塑料颗粒的生产；建设项目属于搬迁扩建性质，根据企业现有项目环评及排污许可证，企业均属于塑料零件及其他塑料制品制造业企业纳入环境管理。 POM（共聚甲醛）具有硬度大、耐磨、耐疲劳、冲击强度高、尺寸稳定性好、自润滑等特点，常用来代替铜、锌、锡、铅等有色金属，广泛应用于工业机械、汽车、电子电器、建筑等行业。PBT（聚对苯二甲酸丁二醇酯）是一种热塑性聚酯，加工性能和电性能较好，改性PBT被广泛用于汽车工业、电子电气、家用电器、机械、仪器仪表等领域。PPS（聚苯硫醚）是一种综合性能优异的热塑性特种工程塑料，具有耐高温，耐腐蚀和优越的机械性能，主要用于汽车功能件、电子电器工业、机械工业等。LCP（液晶高分子聚合物），是80年代初期发展起来的一种新型高性能工程塑料，具有自增强性、热稳定性、耐热性、耐化学药品性、电绝缘性、耐腐蚀性能等特点，广泛应用于电子电气、印刷电路板、人造卫星电子部件、喷气发动机零件、汽车 机械零件、医疗方面及集成电路封装材料等方面。 拟建项目计划分两期实施，一期工程高性能混料设计产能47900吨/年，计划2023年6月开工建设，2025年2月建成投产；二期工程为新增PPS（聚苯硫醚）生产线一条，设计产能3500吨/年，计划2025年1月建设，2025年9月建成投产。建设项目属搬迁扩建性质，采用的生产工艺与现有工艺一致，工艺技术成熟可靠，污染防治措施效果稳定可靠，改性工程塑料装置采用PLC控制，增粘工程塑料装置采用DCS控制，实现连续化、自动化。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，该项目的建设需进行环境影响评价。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021），建设项目属于“二十六、橡胶和塑料制品业29：53、塑料制品业292的“其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，应编制环境影响报告表，宝理塑料（南通）有限公司委托我公司开展该项目环境影响评价工作。我公司接受委托后，进行了实地踏勘和资料收集，在工程分析的基础上，编制了本环境影响报告表。 2、建设项目概况 项目名称：高性能混料搬迁项目 建设单位：宝理塑料（南通）有限公司 项目性质：新建（搬迁扩建） 建设地点：南通经济技术开发区通达路东、海亚路北 行业类别：C2929塑料零件及其他塑料制品制造 项目总投资：72100万元，其中环保投资4500万元 建设面积：拟建项目占地面积46356平方米，约69.5亩 职工人数：总定员110人，一期配套到位 工作制度：实行3班制，每班工作8h，年工作时间330天。 投产时间：一期项目拟定投产时间为2025年2月，二期项目拟定投产时间为2025年9月。 3、项目建设内容及规模 （1）产品方案 建设项目产品方案及生产线产能分配情况见表2-1，搬迁前后产品产能变化情况见表2-2。 表2-1 拟建项目产品方案 序号; 生产线; 产品名称; 设计能力（t/a）; 年运行时间（h/a）. 一期产能; 二期产能; 合计. 1; 复合改性装置A线; PPS; 0; 3500; 3500; 5000. 2; 复合改性装置B线; PBT; 2700; 0; 2700; 2130; 5040. PPS; 1600; 0; 1600; 2910. 3; 复合改性装置C线; POM; 4700; 0; 4700; 3500; 5550. PBT; 2600; 0; 2600; 2050. 4; 复合改性装置D线; PBT; 3400; 0; 3400; 2650; 5250. LCP; 2900; 0; 2900; 2600. 5; 固相增粘装置A线; PBT SPP; 20000; 0; 30000; 6000. 6; 固相增粘装置B线; 10000; 0; 6000. 表2-2 搬迁前后全厂主要产品及产能变化情况表 产品名称; 设计能力（吨/年）. 搬迁前; 搬迁后; 变化量. PPS（聚苯硫醚复合改性工程塑料）; 2500; 5100; +2600. POM（聚甲醛复合改性工程塑料）; 1250; 4700; +3450. PBT（聚对苯二甲酸丁二醇酯复合改性工程塑料）; 5400; 8700; +3300. LCP（液晶高分子复合改性工程塑料）; 0; 2900; +2900. PBT SPP（高纯聚对苯二甲酸丁二醇酯）; 30000; 30000; 0. 建设项目产品执行质量标准见表2-3。（涉及公司机密，略） （2）本项目主要设备清单 本项目PPS、POM、PBT、LCP生产工艺基本类似，生产设备通用，PBT SPP生产设备整体搬迁至新厂区，复合改性装置A线生产设备部分利用原有A线生产装置。拟建项目主要生产设备见表2-4。（涉及公司机密，略） 表2-5 生产设备产能匹配性分析 生产装置; 最大能力 （t/h）; 年运行时间 （h/a）; 申报产能 （t/a）; 匹配性分析. A线挤出机; 1.0; 5000; 3500; 满负荷最大产能5000t/a，满足需求. B线挤出机; 1.7; 5040; 4300; 满负荷最大产能8568t/a，满足需求. C线挤出机; 1.7; 5550; 7300; 满负荷最大产能9435t/a，满足需求. D线挤出机; 1.7; 5250; 6300; 满负荷最大产能8925t/a，满足需求. 固相增粘装置A线; 4.0; 6000; 20000; 设备产能24000t/a，满足需求. 固相增粘装置B线; 2.0; 6000; 10000; 设备产能在12000t/a，满足需求. （3）主要原辅材料 本项目主要原辅材料消耗情况见表2-6。（涉及公司机密，略） 主要原辅料理化性质及危险特性见表2-7。（涉及公司机密，略） （4）主体工程 拟建项目主要生产构筑建设情况见表2-8，均为一期建成。 表2-8 拟建项目主要生产车间一览表 序号; 建筑物名称; 占地面积m2; 建筑面积m2; 用途. 1; CCP车间; 4180; 7157; 生产复合改性PPS、POM、PBT、LCP. 2; SPP车间; 505; 2950; 生产固相增粘PBT SPP. 3; 混配间; 218; 218; 为PPS、POM、PBT、LCP配套. 4; SPP包装车间; 626; 1290; 为PBT SPP配套. （5）公辅、储运及环保工程 ①给排水 拟建项目用水包括生活用水、循环冷却系统用水、喷淋塔补水、真空系统用水、生产线用水等。企业设置生活污水排口1个，雨水排口1个，建设项目生活污水经化粪池与隔油池处理后，由DW001排口接入市政污水管网；拟建项目废气喷淋塔废水、真空泵排水、生产线排水等排入大宝理工程塑料（南通）有限公司污水处理设施，经处理达标后经其生产废水排口排入园区新建化工污水处理厂，尾水排入长江。雨水接入区域市政雨水管网。 ②供电 建设项目年用电负荷约1600万度，由本地电网提供。 ③压缩空气 拟建项目PBT SPP生产装置配套2台水冷式空压机，由现有厂区搬入，单台能力10m3/min；COMP车间新增2台空冷式空压机，单台能力20m3/min；空压机均一用一备，一期建设到位。 ④氮气系统 拟建项目PBT SPP生产装置利用原有一台PSA变压吸附装置制备氮气，氮气供应能力120m3/h，一期建设到位。变压吸附制氮机是以碳分子筛为吸附剂，利用加压吸附，降压解吸的原理从空气中吸附和释放氧气，从而分离出氮气的自动化设备。 ⑤循环冷却水 拟建项目PBT SPP生产装置利用原有一台循环能力120m3/h冷却塔，复合改性生产装置新增一套循环能力210m3/h冷却塔，一期建设到位。 ⑥纯水系统 拟建项目真空系统、挤出机腔体冷却系统、网格输送机使用纯水，由大宝理工程塑料（南通）有限公司供应，年用纯水量40510m3。大宝理工程塑料（南通）有限公司建设一套产水能力80m3/h的纯水装置，采用离子交换工艺，原水从水罐依次进入活性碳过滤器、阳离子交换器、阴离子交换器、混合床交换器和守卫过滤器等处理，纯水得率在85%，大宝理公司自身纯水需求量约30m3/h，拟建项目纯水需求量7.3m3/h，可满足纯水用量的要求。纯水系统再生废水经大宝理工程塑料（南通）有限公司生产废水外排池接入市政污水管网，污染物总量纳入大宝理工程塑料（南通）有限公司总量，由拟建项目负责申请平衡。 ⑦储运工程 拟建项目PPS、POM、PBT、LCP原料及成品存放于CCP仓库内，建筑面积6151m2；PBT SPP原料存放于原料罐区，占地面积104m2；PBT SPP产品存放于SPP成品库，占地面积958m2，同时设置PBT SPP成品罐区，占地面积156m2。 拟建项目储运、公用及环保工程见表2-9。 表2-9 建设项目公辅、储运及环保工程一览表 类别; 设施名称; 能力/规模; 备注. 主体 工程; CCP车间; 局部两层，建筑面积7157m2; 一期建设，生产PPS、POM、PBT、LCP. SPP车间; 三层，局部七层，建筑面积2950m2; 一期建设，生产PBT SPP. 混料室; 一层，建筑面积218m2; 一期建设，为PPS、POM、PBT、LCP配套. SPP包装车间; 四层，建筑面积1290m2; 一期建设，为PBT SPP配套. 储运 工程; COMP仓库; 一层，建筑面积6151m2; 一期建设，存放PPS、POM、PBT、LCP 原料及成品. 材料库; 一层，建筑面积414m2; 一期建设，存放产品包装材料. SPP成品仓库; 一层，建筑面积958m2; 一期建设，存放PBT SPP成品. SPP原料罐区; 面积104m2，设置2只80t储罐、2只40t储罐; 一期建设，存放PBT SPP原料. SPP成品罐区; 面积156m2，设置3只80t储罐、3只40t储罐; 一期建设，存放PBT SPP成品. 运输; --; 汽车运输. 公用 工程; 供水; 园区自来水管网供给; --. 排水; 全厂废水经处理达标后接管排入园区污水处理厂；雨水接入园区雨水管网; 设置生活污水排口1个，雨水排口1个，生产废水依托大宝理工程塑料（南通）有限公司废水排口. 供电; 由园区电网统一供给; --. 循环冷却系统; PBT SPP生产装置利用原有一台循环能力120m3/h冷却塔，复合改性生产装置新增两套单台循环能力210m3/h冷却塔; 一期建设. 真空系统; A线配套2台湿式真空机组（一用一备）; 二期建设. B、C、D线各配套2台湿式真空机组（一用一备）; 一期建设. 纯水系统; 依托大宝理公司80m3/h纯水装置; --. 压缩空气; 2台水冷式10m3/min·台空压机，2台空冷式20m3/min·台空压机; 一期建设. 氮气系统; 一台PSA变压吸附装置，氮气供应能力120m3/h; 一期建设. 事故应急池; 有效容积1000m3; 一期建设. 环保工程; 废气治理; 水喷淋装置+15米高排气筒DA001; 一期建设. 水喷淋装置+活性炭吸附装置+15米高排气筒DA002; 一期建设. 废气催化燃烧装置一套; 一期建设. 布袋除尘器+15米高排气筒DA003; 一期建设. 废水治理; 依托大宝理公司180m3/h废水处理装置，PACT活性污泥工艺; --. 噪声治理; 选取低噪声设备、合理布局；局部消声、隔声；厂房隔音等; 一期建设. 固废处置; 一般工业固废仓库72m2 危险固废仓库29m2; 一期建设. （6）厂区总平面布置 本项目位于通达路东、海亚路北，大宝理工程塑料（南通）有限公司北侧。厂区东部主要为生产公辅工程，办公设施位于厂区东南角，固废仓库、应急池等环保工程位于厂区东北角，固相增粘工程塑料PBTSPP生产装置及配套仓储设施位于厂区的北侧，复合改性工程塑料LCP、PBT、POM、PPS生产及仓储设施位于厂区的南侧。总平面布置详见总平面布置图（附图7）。 （7）建设项目周边环境概况 建设项目位于南通经济技术开发区新材料产业园。厂区北侧为万州石化及预留工业空地；西侧、南侧为大宝理工程塑料（南通）有限公司拟建年产18万吨工程塑料项目；东侧为通秀路，隔路为规划工业用地。企业周边500米范围无居民环境敏感目标。项目周边环境概况图见附图8。 （8）物料平衡及VOCs平衡 建设项目各产品物料平衡见表2-10，VOCs平衡见图2-1。（涉及公司机密，略） （9）水平衡 建设项目用水主要为生产设备用水、喷淋塔用水、真空系统用水、生活用水、循环冷却用水等，生产用纯水由大宝理公司提供。 ①真空系统用水 本项目挤出设备配套真空系统，由于在喂料、挤出过程会产生细颗粒，无法采用机械真空系统，考虑到安全性及设备的稳定运行，因此选用湿法真空系统。建设项目真空系统使用纯水，由大宝理公司供应，根据宝理公司现有项目实际生产经验，各生产线纯水补充核算见表2-11，一期工程纯水用量29808吨/年，二期工程纯水用量7000吨/年，合计36808吨/年，最终作为废水由大宝理公司处置，由大宝理公司生产废水总排口排放。 表2-11 真空泵用水量核算表 工程时期; 配套生产线; 补水量（m3/h）; 年运行时间（h/a）; 用水量（m3/a）. 一期; B线; 1.2; 5040; 6048. C线; 2.2; 5550; 12210. D线; 2.2; 5250; 11550. 二期; A线; 1.4; 5000; 7000. ②生产设备用水 根据宝理公司现有项目实际生产经验，为确保产品品质，控制挤出物料温度，挤出机水浴/网格输送机采用连续进水溢流排水模式，其中产品LCP、PPS生产时补充纯水，一期工程纯水用量1327t/a，二期纯水用量2375t/a，合计3702t/a，由大宝理公司供应。其他产品生产时补充自来水，用水量18594t/a。 PPS产品生产时车间废气喷淋罐需要连续补水，一期工程用水量1862.4t/a，二期用水量4050t/a，合计5912.4t/a。 建设项目B、C、D线产品共线生产，产品切换时需要对设备进行清洗，每次清洗用水量9m3，全年切换约100次，设备用水900m3/a。 ③废气喷淋用水 本项目废气处理装置设置两座喷淋塔，采用水喷淋工艺，连续补水连续排水，每小时补水量分别为2.4m3、2.6m3，年补充水量26526m3，作为废水处置。 ④循环冷却用水 拟建项目配套3座冷却塔，主要用于空压系统、挤出机、真空系统、PBTSPP干燥系统及气体冷却器，一台循环能力120m3/h冷却塔，年运行时间5500小时，运行负荷100%计，两台循环能力210m3/h冷却塔，年运行时间5500小时，一期项目运行负荷40%，二期项目建成后运行负荷50%，则一期工程总循环量为1584000m3/a，损耗率以2.0%计，需要补充水量31680m3/a；二期工程建成后总循环量为1815000m3/a，损耗率以2.0%计，需要补充水量36300m3/a。根据企业现有项目运行经验，循环冷却塔排水量0.8m3/h，生产期间连续开启，年运行时间5500h，产生循环冷却系统废水4400m3/a。 ⑤生活污水 建设项目定员110人，建设项目生产制度实行每天3班制，每班生产8小时，年工作天数330天。根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）的规定，员工办公生产的生活用水定额取值30~50L/（人•班），本次评价取40L/（人•班），则生活用水量约为13.2m3/d、4356m3/a。生活污水排放量按照用水量的80%计，则项目生活污水排放量为10.6m3/d、3484.8m3/a。 ⑥设备清洗用水 建设项目B、C、D线产品共线生产，产品切换时需要对设备进行清洗，每次清洗用水量9m3，全年切换约100次，设备用水900m3/a。 ⑦废水输送泵轴封用水 企业生产过程废水需要连续泵入大宝理公司废水处理设施，输送泵轴封用水产生量0.2m3/h，年运行时间8760h，轴封用水1752m3/a。 ⑧纯水制备系统废水 根据核算，建设项目纯水用量42145m3/a，由南侧的大宝理工程塑料（南通）有限公司供应，大宝理公司配套一套制水能力80t/h的纯水装置，采用离子交换工艺，纯水得率在85%，树脂再生废水量7437m3/a，其中一期工程产生树脂再生废水量5783m3/a，由大宝理公司废水排放池接管排放。 企业属于塑料制品制造行业，不涉及危险化学品使用，不属于重污染行业，所有生产设备均位于室内，废水均采用管道收集输送，不设置废水处理设施，依托大宝理工程塑料废水处理设施，初期雨水存在污染的可能性很小，建设项目属于搬迁扩建性质，产品种类与现有一致，现有项目未要求收集初期雨水，因此拟建项目不作初期雨水收集。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 一、企业基本概况 宝理塑料（南通）有限公司成立于2011年，是日本宝理株式会社（PPC）在南通经济技术开发区设立的全资子公司，位于江苏省南通经济技术开发区民兴路171号，现有项目环保手续履行情况见表2-14。 表2-14 企业环保手续履行情况一览表 序号; 产品名称; 批复规模; 环评批复情况; 建设规模; 竣工验收情况. 一期; POM; 1250t/a; 通开发环复（表）2011139号、通开发环项管函（2014）22号; 1250t/a; 通开环验（2014）063号. PBT; 5400t/a; 5400t/a. PPS; 1100t/a; 三期项目产能变更为2500t/a. LCP; 1250t/a; 三期项目放弃. 二期; PBTSPP; 30000t/a; 通开发环复（表）2015013号; 30000t/a; 通开环验（2017）006号. 登记表; 清下水循环再利用及排气筒（Q5）废气引入洗涤塔（Q2）处置排放建设项目环境影响登记表; 备案号：20203206000100000008; /; /. 合并排气筒Q3点和Q4点建设项目环境影响登记表; 备案号：20203206000100000027; /; /. 三期; PPS; 2500t/a; 通开发环复（表）2020065号; 2500t/a; 2022年2月自主环保竣工验收. 企业实际建成投产产品方案见表2-15。 表2-15 企业现有产品方案一览表 工程名称; 产品名称; 批复设计产能 （t/a）; 2021年实际产能 （t/a）; 年运行时数 （h）. A线; PPS; 2500; 176; 6000. B线; POM; 1250; 1482; 5320. PBT; 5400; 5600. PBT SPP生产线; PBT SPP; 30000; 20613; 7800. 现有项目主体及公辅工程见表2-16。 表2-16 主体及公辅工程情况表 类别; 设施名称; 能力/规模; 建设情况. 主体 工程; 生产仓库综合车间; 一层，建筑面积6737m2; COMP产品生产. 生产车间; 建筑面积1640m2; COMP产品生产. SPP生产车间; 16.0m×18.0m×46.7m; SPP产品生产. SPP包装区; 11.0m×18.0m×28.0m; SPP产品生产. 贮运 工程; SPP原料罐区; 12.0m×12.0m×20.3m; 已建，存放原料. SPP成品罐区; 18.0m×12.0m×22.3m; 已建，存放产品. COMP仓库; 建筑面积633.3m2; 存放原料及产品. SPP仓库; 建筑面积948.54m2; 已建，存放产品. 公用 工程; 供水; 依托园区供水管网; 已建. 排水; 生活污水经化粪池处理后接入市政污水管网；循环冷却系统排水直接接入市政污水管网；车间废水排入宝泰菱公司污水处理站处理，由宝泰菱废水排口排放，雨水接入园区雨水管网; 设置生活污水排口1个，循环冷却水排污口1个，雨水排口2个. 供电; 依托园区供电管网; 已建. 循环冷却系统; 300m3/h冷却塔一套; 已建. 纯水系统; 由宝泰菱公司供应; 特殊客户产品使用需求. 供冷; 制冷能力232KW冷冻机一台; 已建. 氮气系统; 一台PSA变压吸附装置，氮气供应能力120m3/h; 已建. 空压站; 空压机房2台3.5Nm3/min空气压缩机，供气压力0.85MPa，配套2只2m3空气缓冲罐。; 已建. 消防水池; 厂区消防利用宝泰菱公司消防设施; 已建. 环保工程; 废气治理; 布袋除尘+水喷淋+活性炭吸附+16米高排气筒DA001; 已建. 水喷淋+17米高排气筒DA003; 已建. 布袋除尘+16米高排气筒DA004; 已建. 布袋除尘+16米高排气筒DA005; 已建. 废水治理; 生活污水经化粪池处理后接入市政污水管网；循环冷却系统排水直接接入市政污水管网；车间废水排入宝泰菱公司污水处理设施处理达标后由宝泰菱公司废水排口接管排放; 已建. 噪声治理; 选取低噪声设备、合理布局；局部消声、隔声；厂房隔音等。; --. 固废处置; 危险固废存贮依托宝泰菱公司180m2危险固废仓库，自建一般固废堆场面积400m2; 已建. 二、企业生产情况 1、生产工艺 企业现有项生产工艺与拟建项目一致，具体见前章节。 2、主要生产设备（涉及公司机密，略） 3、主要原辅料消耗情况 表2-18 主要原料消耗情况表 产品; 原料名称; 年消耗量（吨/年）. PPS; PPS; 1457.5. 添加剂; 42.5. 玻璃纤维; 1000. POM; POM树脂; 938. 玻璃纤维; 312. PBT; PBT树脂; 3791. 玻璃纤维; 1609. PBTSPP; PBT; 30000. 三、环保设施情况 1、废气治理设施 根据现场调查及企业情况介绍，现有项目废气治理措施见表2-19。 表2-19 企业现有项目废气污染源治理措施及排放情况 序号; 产品; 污染源名称; 污染因子; 治理措施; 排气筒/烟囱高度. 1; PPS; 挤出; 硫化氢、颗粒物、二氯苯、非甲烷总烃; 布袋除尘+水喷淋+活性炭吸附; DA001/16m. 2; POM、PBT; 挤出; 甲醛、非甲烷总烃; 水喷淋; DA003/17m. 3; POM、PBT、PPS; 混料、投料; 颗粒物; 布袋除尘; DA004/16m. 4; POM、PBT、PPS; 产品输送; 颗粒物; 布袋除尘; DA005/16m. 表2-20 废气处理装置基本参数 设备名称; 主要规格参数; 数量. 催化氧化装置; （涉及公司机密，略）; 1套. POM洗涤塔; （涉及公司机密，略）; 1套. PPS洗涤塔; （涉及公司机密，略）; 1套. 活性炭吸附装置; （涉及公司机密，略）; 1套. 2、废水处理设施建设情况 企业生活污水经化粪池预处理后直接接入市政污水管网，循环冷却系统排水直接接入市政污水管，最终排入南通市经济技术开发区富民港排水有限公司；企业废气洗涤塔废水、真空系统废水、生产线排水排入宝泰菱公司污水处理站预处理达标后排入南通市经济技术开发区富民港排水有限公司。宝泰菱公司废水处理装置设计处理能力80m3/h，采用活性污泥处理工艺。 3、固废存贮设施 根据企业环评报告及排污许可证，企业的危险固废为废气治理设施的废活性炭；一般固废包括废塑料、塑料粉尘、废边角料、废包装袋。企业危险固废存放依托宝泰菱公司的危险固废堆场，面积为180m2，企业自建一般固废堆场面积400m2，企业固废产生处置情况见表2-21。 表2-21 企业固体废物产生处置情况汇总表 序 号; 固废名称; 属性; 产生工序; 形态; 主要成分; 废物代码; 危险 特性; 产生量(t/a); 利用处置方式. 1; 废活性炭; 危险固废; 废气处理; 固态; 活性炭、有机物; 900-039-49; T; 9.4; 威立雅生态环境科技（南通）有限公司. 2; 废塑料; 一般固废; PBTSPP生产; 固态; 废塑料; --; --; 30; 南通关西化学有限公司、江苏互胜新材料科技有限公司. 3; 塑料粉尘; PBTSPP废气处理; 固态; 树脂、添加剂; --; --; 29.64. 4; 边角料; POM/PBT/PPS生产; 固态; 废塑料树脂、添加剂; --; --; 52.5. 5; 塑料粉尘; POM/PBT/PPS废气处理; 固态; 树脂、添加剂; --; --; 15.55; 委托如东中惠再生资源有限公司处置. 6; 废包装袋; POM/PBT/PPS生产; 固态; 包装袋、原料; --; --; 1.1; 南通嘉盛再生资源有限公司处置. 7; 废催化剂; 废气处理; 固态; 贵金属铂; --; --; 0.25t/5a; 暂未产生. 四、污染物产生排放情况及总量 1、废气达标排放情况 企业定期委托对其排气筒及厂界污染物开展监测，根据2021年委托监测报告，企业有组织颗粒物、氯苯类、硫化氢、甲醛、非甲烷总烃排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中的特别排放限值；厂界颗粒物、非甲烷总烃浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015），厂界二氯苯、甲醛浓度满足江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）厂界监控点浓度限值要求；厂界硫化氢浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）中相关标准。 表2-22 有组织废气达标排放情况 产品; 监测点位; 监测因子; 监测日期; 废气量（m3/h）; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h. POM/PBT; DA003; 甲醛; 2021.4.12; 2854; ND; /. 2021.11.25; 2300; 0.58-0.65; 0.001. 评价标准; 5; --. 达标情况; 达标; --. POM/PBT; DA003; 非甲烷总烃; 2021.4.12; 2854; 6.69-12.0; 0.014-0.027. 2021.11.25; 2300; 2.17-2.27; 0.004. 评价标准; 60; --. 达标情况; 达标; --. 配料; DA004（Q4）; 颗粒物; 2021.4.27; 2035; 13.2-16.0; 0.024-0.028. 2021.12.09; 1980; 3.3-3.7; 0.0004. 评价标准; 20; --. 达标情况; 达标; --. 成品输送; DA005; 颗粒物; 2021.4.27; 6404; 7.1-9.8; 0.050-0.063. 2021.10.14; 5798; 4.1-4.4; 0.0244. 评价标准; 20; --. 达标情况; 达标; 达标. PPS; 硫化氢; DA001; 2021.10.14; 6628; ND; 0.00004. 评价标准; 5.0; --. 达标情况; 达标; --. PPS; 颗粒物; DA001; 2021.10.14; 6628; 4.0-4.2; 0.027. 评价标准; 20; --. 达标情况; 达标; --. PPS; 非甲烷总烃; DA001; 2021.10.14; 6628; 3.07-3.05; 0.0214. 评价标准; 60; --. 达标情况; 达标; --. PPS; 氯苯类; DA001; 2021.10.14; 6628; ND; --. 评价标准; 20; --. 达标情况; 达标; --. 表2-23 无组织废气达标排放情况 监测项目; 监测点位; 监测; 监测结果(mg/m3); 标准值(mg/m3); 达标情况. 日期; 1; 2; 3; 4; 最大值. 非甲烷总烃; 上风向1#; 2021年4月27日; 1.23; 1.21; 0.85; 1.11; 1.89; 4; 达标. 下风向2#; 1.59; 1.74; 1.66; 1.64. 下风向3#; 1.89; 1.38; 1.38; 1.36. 下风向4#; 1.77; 1.37; 1.49; 1.34. 上风向1#; 2021年10月14日; 0.24; 0.24; 0.25; /; 0.68; 达标. 下风向2#; 0.58; 0.50; 0.68; /. 下风向3#; 0.68; 0.67; 0.65; /. 下风向4#; 0.59; 0.64; 0.61; /. 总悬浮颗粒物; 上风向1#; 2021年4月27日; 0.107; 0.1; 0.14; /; 0.393; 1; 达标. 下风向2#; 0.373; 0.347; 0.347; /. 下风向3#; 0.327; 0.353; 0.393; /. 下风向4#; 0.34; 0.347; 0.327; /. 上风向1#; 2021年10月14日; 0.055; 0.074; 0.074; /; 0.262; 达标. 下风向2#; 0.148; 0.167; 0.167; /. 下风向3#; 0.203; 0.185; 0.185; /. 下风向4#; 0.222; 0.243; 0.262; /. 硫化氢; 上风向1#; 2021年10月14日; ND; ND; ND; /; ND; 0.06; 达标. 下风向2#; ND; ND; ND; /. 下风向3#; ND; ND; ND; /. 下风向4#; ND; ND; ND; /. 1，4-二氯苯（μg/m3）; 上风向1#; 2021年10月14日; ND; ND; ND; /; ND; 100; 达标. 下风向2#; ND; ND; ND; /. 下风向3#; ND; ND; ND; /. 下风向4#; ND; ND; ND; /. 臭气浓度; 上风向1#; 2021年11月25日; ＜10; ＜10; ＜10; /; /; 20（无量纲）; 达标. 下风向2#; ＜10; ＜10; ＜10; /. 下风向3#; ＜10; ＜10; ＜10; /. 下风向4#; ＜10; ＜10; ＜10; /. 甲醛; 上风向1#; 2021年11月25日; ND; ND; ND; /; ND; 0.05; 达标. 下风向2#; ND; ND; ND; /. 下风向3#; ND; ND; ND; /. 下风向4#; ND; ND; ND; /. 2、废水达标排放情况 企业生活污水直接接管排放，2021年循环冷却系统废水委托监测结果满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4中的三级标准，车间废水排入宝泰菱公司废水处理装置，由宝泰菱公司负责处理达标，宝泰菱公司废水排口已经安装了COD、氨氮、流量在线监测设备，并根据排污许可证自行监测要求开展监测，根据在线监测数据、委托监测数据及企业自行分析数据，废水排口各因子可做到达标排放。 表2-19 2021年宝理公司废水排口委托监测结果（单位：mg/L） 监测因子; 监测日期; 监测数据; 标准; 达标情况. COD; 2021.11.25; 31-34; 500; 达标. SS; 5-8; 400; 达标. 3、企业总量情况 根据企业2022年废气排气筒例行监测数据，核算现有项目污染物排放总量，具体见表2-20，企业生产废水经宝泰菱公司污水站处理达标后纳管排放，由于企业自身废水源强中总磷浓度低于宝泰菱公司现有项目，由宝泰菱公司对相关污染物排放总量进行管控，宝理公司废水污染物排放总量具体见表2-21。 表2-20 现有项目废气实际污染物排放核算表 排气筒; 污染物; 监测平均排放速率（kg/h）; 年排放时间（h/a）; 污染物排放量（t/a）. DA005; 颗粒物; 0.024; 6000; 0.144. DA003; 甲醛; 0.0006; 6000; 0.004. 非甲烷总烃; 0.003; 6000; 0.018. DA004; 颗粒物; 0.004; 6000; 0.024. DA001; 颗粒物; 0.021; 6000; 0.126. 非甲烷总烃; 0.019; 6000; 0.114. 氯苯类; 0.008; 6000; 0.048. 硫化氢; 0.0008; 6000; 0.005. 表2-21 现有项目废水实际污染物排放核算表 污染物; 平均排放浓度（mg/L）; 废水排放量（h/a）; 污染物排放量（t/a）. COD; 68.8; 42150; 2.90. 氨氮; 0.30; 0.013. 总磷; 3.08; --. 甲醛; ND; 0. 根据企业现有项目环评报告、环评批复文件，企业污染物总量批复情况见表2-22。 表2-22 企业污染物总量排放情况（t/a） 类别; 污染物名称; 一期项目; 二期项目; 三期项目; 合计; 实际排放量. 废气; 有组织; 粉尘; 0.17; 0.27; 0.44; 0.294. 甲醛; 0.017; --; 0.017; 0.004. 非甲烷总烃; 0.027; 0.495; 0.522; 0.132. VOCs; 0.044; 0.728; 0.772; --. 硫化氢; 0.008; 0.008; 0.005. 对二氯苯; 0.233; 0.233; 0.048. 无组织; 粉尘; 0.36; 0.269; 0.629; --. 硫化氢; 0.0008; 0.0008; --. 对二氯苯; 0.0234; 0.0234; --. 非甲烷总烃; 0.163; 0.163; --. VOCs; 0.1864; 0.1864; --. 废水; 废水量; 7181; 28743; 43912.5; 79836.5; 42150. COD; 1.227; 1.970; 5.053; 8.25; 2.90. SS; 0.732; 1.910; -0.049; 2.593; --. 氨氮; 0.038; 0.027; 0.065; 0.013. 总磷; 0.003; 0.005; 0.008; --. 甲醛; 0.003; 0; 0.003; 0. 动植物油; 0.009; 0.009; --. 硫化物; 0.0247; 0.0247; --. 五、企业排污许可证执行情况 企业已经申领排污许可证，证书编号913206915884893604001C，企业设有四个废气排放口，均为一般排放口；全厂设置循环冷却系统废水排口一个，为一般排放口，车间废水依托宝泰菱公司废水排口，属于主要排放口，由于企业废水排放总量在宝泰菱公司现有许可总量内平衡，未许可排放总量，企业排口信息情况见表2-23。 表2-23 企业排口信息情况表 排口编号; 污染物种类; 许可排放浓度（mg/m3）; 许可排放量（t/a）; 排口类型; 标准来源. DA001; 颗粒物; 20; /; 一般排放口; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）. 非甲烷总烃; 60. 硫化氢; 5. 二氯苯; 20. DA003; 甲醛; 5; /; 一般排放口; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）. 非甲烷总烃; 60; /. DA004; 颗粒物; 20; /. DA005; 颗粒物; 20; /. 厂界; 二氯苯; 0.4; /; /; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 甲醛; 0.2; /; /. 非甲烷总烃; 4.0; /; /; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）. 颗粒物; 1.0; /; /. 硫化氢; 0.06; /; /; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）. DW002; COD; 500; /; 一般排放口; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）. SS; 400; /. 六、搬迁计划及后续环境管理建议 1、搬迁计划 根据南通经济技术开发区空间再造方案的形成与实施，宝理塑料（南通）有限公司位于沿江1km范围，且紧邻调整后的通启运河生态管控区，企业列入退出企业名单，拟建项目分两期实施，一期工程计划于2025年2月建设完成投产，二期工程计划2025年9月建成投产，宝理塑料（南通）有限公司现有厂区将于2024年底前关闭并启动拆除、搬迁方案，部分生产设备搬入新建厂区内。 2、开展用地调查 根据《中华人民共和国土壤污染防治法》的规定，土壤污染重点监管单位生产经营用地的用途变更或者在其土地使用权收回、 转让前，应当由土地使用权人按照规定进行土壤污染状况调查。宝理塑料（南通）有限公司属于塑料制品行业，不属于土壤污染重点监管单位，地块拆除后，应根据未来土地利用规划，必要时开展土壤污染状况调查。 3、拆除污染污染防治措施 建设项目建成后企业将对现有厂区进行拆除，包括构筑物及相关不再利用的生产设备，宝理公司将首先对产线暂存的固废、原料全部安全处置，制定拆除施工方案，开展拆除作业。 对照《企业拆除活动污染防治技术规定(试行)》(环保部公告2017年第78号)要求，现有建构筑物和设备拆除过程中应执行以下要求： 1、组织编制《企业拆除活动污染防治方案》、《拆除活动环境应急预案》，指导开展拆除活动，做到有章可循，科学管理。 2、应委托有资质机构进行拆除，拆除活动中施工安全、消防、人员人身安全与环境健康风险等的管理，应满足《建筑拆除工程安全技术规范》 (JGJ147-2016)、《绿色施工导则》(建资[2007]223号)等相关要求。 3、在施工前，施工单位应详细编制施工组织计划并建立环境管理制度，贯彻国家的环保法规标准。 4、要有专人负责施工期间的环境保护工作，对施工中产生的污染物应作出相应的防治措施及处置方法。 ①固废污染防治措施 拆除施工前，产线设备遗留的原料残渣等应妥善处置。固废堆场、产线设备内遗留的物料均全部合理处置后方可进行拆除作业。拟拆除设备应委托资质单位进行拆除作业后合理处置。 ②废气污染防治措施 拆除过程废气主要来源于设备、构筑物拆除过程产生的粉尘，针对施工期间产生的扬尘，本次拟采取以下措施： 1、施工区洒水抑尘。拆除的设备部件和固废应妥善存放于临时堆放等区域，做到防风、防晒、防渗、防雨淋，在厂内短期暂存后尽快委托有资质单位处置，以防长期堆放表面干燥而起尘； 2、运输车辆应完好，不应装载过满，并尽量采取遮盖、密闭措施，运输车辆要减少沿途撒落，及时清扫，冲洗轮胎，定时洒水压尘，以减少运输过程中的扬尘； 3、施工现场要密闭或围护施工。在拆除建筑物前沿车间四周设置连续封闭围挡，以减少粉尘向外扩散； 4、当风速过大时，应停止施工作业，并对堆存的物料采取遮盖措施。 ③废水污染防治措施 拆除施工过程产生的废水主要为施工人员产生的生活污水，接管至园区污水处理厂。 ④噪声污染防治措施 施工过程中噪声主要来源于现有设备、构筑物拆除过程产生的噪声。在施工期间，为降低噪声影响，必须加强施工管理。具体的噪声防治方法、措施为： 1、合理安排施工时间：制订施工计划时，应尽可能避免大量的高噪声设备同时施工，避开周围环境对噪声的敏感时间，减少夜间施工量。尽量加快施工进度，缩短整个工期。 2、降低设备声级：施工设备尽量采用低噪声设备，可通过排气管消音器和隔离发动机振动部件的方法降低噪声；对动力机械设备进行维修、养护，减少易松动部件的振动所造成的噪声；闲置不用的设备应立即关闭；运输车辆进入现场应减速，并减少鸣笛。 3、加强对施工现场的噪声污染源的管理，装卸作业时，要求轻抬、轻放，避免野蛮操作，产生人为的噪声污染。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 （1）常规污染物环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），基本污染物环境现状数据可优先采用地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。根据《南通市生态环境状况公报》（2021年）环境空气统计数据，南通市区大气常规因子中SO2、NO2、PM10、PM2.5、一氧化碳年平均质量浓度第95百分位数、臭氧日最大8h滑动平均值第90百分位数均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，因此，项目区域属于达标区等年均值监测结果见表3-1。 表3-1 环境空气质量监测结果 单位：ug/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度 （μg/m3）; 标准值 （μg/m3）; 占标率 （%）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 6; 60; 10.0; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 26; 40; 65.0; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 45; 70; 64.3; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 30; 35; 85.7; 达标. CO; 年平均质量浓度第95百分位数; 1000; 4000; 25.0; 达标. O3; 日最大8h滑动平均值第90百分位数; 156; 160; 97.5; 达标. （2）特征污染物环境质量现状 特征污染物非甲烷总烃、甲醛环境本底监测数据引用《大宝理工程塑料（南通）有限公司年产18万吨工程塑料项目环境影响报告书》中测点大宝理建设项目所在地历史监测数据，大宝理建设项目所在地与拟建地块紧邻，监测日期为2021年9月10日~2021年9月16日。特征污染物硫化氢、臭气浓度环境本底监测数据引用《江苏南通苏锡通科技产业园区配套区控制性详细规划环境影响报告书环境影响报告书》中测点洪港绿地历史监测数据，洪港绿地位于拟建项目所在地北侧约4km，监测日期为2021年5月13日~5月20日，监测结果表明各污染物均达标。 表3-2 特征污染物环境质量现状监测结果 监测点位; 污染物; 取值类型; 评价标准/ （mg/m3）; 监测浓度范围/（mg/m3）; 最大浓度占标率/%; 超标率/%; 达标情况. 大宝理公司; 非甲烷总烃; 小时值; 2.0; 0.28-0.76; 38; 0; 达标. 甲醛; 小时值; 0.05; ND; --; 0; 达标. 洪港绿地; 硫化氢; 小时值; 0.01; 0.002-0.006; 60; 0; 达标. 臭气浓度; 小时值; 20（无量纲）; <10; /; 0; 达标. 2、地表水环境质量现状 根据《南通市生态环境状况公报（2021年）》，南通市共有16个国家考核断面，其中14个断面达到或优于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。55个省考以上断面中，姚港、九圩港桥、团结闸、节制闸内、焦港桥等14个断面水质符合Ⅱ类标准，李堡大桥、聚南大桥、孙窑大桥、碾砣港闸、城港路等38个断面水质符合Ⅲ类标准，优Ⅲ类比例94.5%，高于省定87.3%的考核标准；无Ⅴ类和劣Ⅴ类断面。 3、声环境质量现状 拟建项目厂界外周边50米范围内无声环境保护目标，无须开展声环境质量调查。 4、生态环境 本项目用地范围内不涉及生态环境保护目标，故不进行生态现状调查。 5、电磁辐射 此次评价不包括电磁辐射类内容，不对电磁辐射现状开展监测与评价。 6、地下水、土壤环境 拟建项目位于南通经济技术开发区通达路东、海亚路北，不涉及地下水开采和使用，生产车间地面、原料仓库、固废仓库、罐区、事故应急池等设施等均采取防渗、防漏措施，另外加强企业管理，做好防渗防漏工作。根据土壤环境影响识别，本项目土壤、地下水污染源主要为危废仓库、原料仓库等，污染物的垂直入渗和地面漫流主要通过失效的防渗层，泄漏进入土壤环境，导致土壤环境的改变。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 拟建项目500米范围内没有大气环境保护目标。 2、声环境 拟建项目厂界外周边50米范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境 拟建项目厂界外500米范围内不存在地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 拟建项目用地范围内无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、大气环境排放标准 建设项目有组织排放的非甲烷总烃、颗粒物、硫化氢、甲醛、氯苯类、酚类、四氢呋喃、丙烯腈、苯乙烯执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5特别排放限值。 表3-3 大气污染物排放标准限值 污染物; 最高允许排放浓度(mg/m3); 最高允许排放速率（kg/h）; 排气筒高度（m）; 标准来源. 非甲烷总烃; 60; --; 15; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）. 甲醛; 5.0; --; 15. 四氢呋喃; 50; --; 15. 丙烯腈; 0.5; --; 15. 苯乙烯; 20; --; 15. 酚类; 20; --; 15. 硫化氢; 5.0; --; 15. 单位产品非甲烷总烃排放量; 0.3kg/t产品; --; 15. 颗粒物; 20; --; 15. 氯苯类; 20; --; 15. 非甲烷总烃、颗粒物厂界污染物浓度限值执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表9相关要求，甲醛、氯苯类、酚类、丙烯腈无组织厂界监控浓度执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中相关标准；硫化氢、苯乙烯、臭气浓度无组织厂界监控浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中的相关要求，具体见表3-4。 表3-4 大气污染物排放标准限值 污染物; 监控浓度(mg/m3); 标准来源. 非甲烷总烃; 4.0; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）. 颗粒物; 1.0. 甲醛; 0.05; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）. 酚类; 0.02. 丙烯腈; 0.15. 氯苯类; 0.1. 硫化氢; 0.06; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）. 苯乙烯; 5.0. 臭气浓度; 20（无量纲）. 四氢呋喃; 0.2; 前苏联环境质量标准. 厂区内VOCs无组织排放限值执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表2标准限值，具体见表3-5。 表3-5 挥发性有机物无组织排放控制标准 污染物; 特别排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. 非甲烷总烃; 6mg/m3; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20mg/m3; 监控点处任意一次浓度值. 施工期项目产生的扬尘执行《施工场地扬尘排放标准》（DB32/4437-2022）表1标准限值，具体标准值见表3-6。 表3-6 施工期扬尘排放标准（单位：μg/m3） 监测项目; 浓度限值; 标准来源. TSP; 500; 《施工场地扬尘排放标准》（DB32/4437-2022）表1. PM10; 80. 2、废水污染物排放标准 （1）废水污染物排放标准 建设项目生活污水直接纳管排放，执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准；建设项目生产线废水、废气喷淋废水、冷却系统废水、真空系统废水等由大宝理工程塑料（南通）有限公司的污水处理设施处理达标后接管排放，排口执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准、《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B等级标准值，特征因子甲醛、苯酚执行《化学工业主要水污染物排放标准》（DB32/939-2020）中相关标准。园区新建化工污水处理厂废水排放执行《化学工业水污染物排放标准》（DB32/939-2020）表2化工集中区废水处理厂主要水污染物排放限值及表4有机特征污染物排放限值、《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准及表3中较严格标准限值，具体见表3-7至表3-9。 建设项目雨水经市政雨水管网排入厂区北侧小河，河水水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，企业雨水排放执行南通环保局清下水排放要求，COD小于40mg/L，SS小于30mg/L。 表3-7 生活污水排放标准（mg/L，pH值无量纲） 项目; 废水间接排放标准值; 间接排放标准来源. pH; 6~9; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准. COD; 500. SS; 400. 动植物油; 100. 氨氮; 45; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准. 总磷; 8. 总氮; 70. 表3-8 工艺废水排放限值（mg/L，pH值无量纲） 项目; 间接排放限值（mg/L）; 标准来源. pH（无量纲）; 6~9; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准. COD; 500. SS; 400. 石油类; 20. 硫化物; 1.0. 氨氮; 45; 《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B等级标准值. 总磷; 8.0. 总氮; 7.0. 甲醛; 1.0; 《化学工业主要水污染物排放标准》（DB32/939-2020）表4. 酚类; 0.3. 表3-9 污水处理厂排放标准（mg/L，pH 值无量纲） 污染物; pH; COD; SS; 氨氮; 总磷; 石油类. 排放标准; 6-9; 50; 10; 5（8）*; 0.5; 1.0. 污染物; 总氮; 动植物油; 甲醛; 挥发酚; 硫化物; /. 排放标准; 15; 1; 1.0; 0.5; 0.5; /. 注：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 3、噪声排放标准 建筑施工场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相关限值标准，具体见表3-10。 表3-10 建筑施工场界噪声限值单位：dB(A) 昼间dB(A); 夜间dB(A). ≤70; ≤55. 本项目所在区域为环境噪声3类功能区，噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，具体标准见表3-11。 表3-11 工业企业厂界环境噪声排放标准单位：dB（A） 执行标准; 类别; 昼间; 夜间. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 3类; 65; 55. 4、固废贮存标准 本项目生活垃圾处理执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城[2000]120号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城[2010]61号）以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。一般工业固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。 危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集储存运输技术规范》（HJ2025-2012）相关规定要求以及《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办【2019】327 号）、《关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办【2019】149号）要求进行危险废物的包装、贮存设施的选址、设计、运行、安全防护、监测和关闭。 |
| 总量 控制 指标 | 建设项目生活污水直接纳管排放，不计入全厂废水污染总量。建设项目生产用纯水由大宝理公司供应，导致大宝理公司纯水系统废水量增加，纳入此次评价项目总量申报范围。建设项目生产废水经由大宝理公司处置后由大宝理生产废水总排口排放。 表3-12 一期工程项目污染物排放总量汇总（涉及公司机密，略） 根据南通市生态环境局《关于印发<关于进一步规范建设项目主要污染物排放总量指标审核、管理及排污权交易的工作方案>的通知》（通环办【2021】23号），新增污染物排放量的新改扩项目，应在环境影响评价文件审批前，现阶段实施排放总量控制的主要污染物种类为化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物、重点重金属九种。本项目涉及到的总量控制因子包括化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、烟粉尘、挥发性有机物六种，其中颗粒物、VOCs部分在厂区现有总量内平衡，新增平衡量为颗粒物0.482吨/年，新增VOCs（有组织+无组织）3.1426吨/年，新增颗粒物排放总量须在南通经济技术开发区总量指标内平衡，新增VOCs总量可在宝泰菱公司搬迁项目削减总量内平衡，具体见表3-14。（涉及公司机密，略） 建设项目搬迁前企业工艺废水全部接入宝泰菱公司废水处理站进行处理，最终外排总量由宝泰菱公司负责在其总量内平衡；此次搬迁项目实施，企业生产废水排入大宝理公司（宝泰菱搬迁项目实施主体）污水处理站，由其负责处理达标后经由大宝理公司生产废水排口排放。由于目前区域废水总量平衡指标以最终进入环境总量进行平衡，建设项目新增废水排放总量可在宝泰菱公司搬迁项目削减总量内平衡，具体见表3-15。 续表9.1-5 污染物总量平衡途径可行性分析（吨/年） 污染物名称; 宝泰菱公司现有对应外排环境总量; 大宝理塑料对应外排环境总量; 余量; 拟建项目 排放量; 平衡可行性. 水量; 1042000; 935798.1; 106201.9; 105751.4; 可平衡. COD; 52.1; 46.79; 5.31; 5.29; 可平衡. NH3-N; 5.21; 4.68; 0.53; 0.187; 可平衡. TP; 0.521; 0.468; 0.053; 0.053; 可平衡. 总氮; 15.63; 14.04; 1.59; 1.011; 可平衡. *企业外排环境污染物总量为根据污水处理厂排放标准测算，即COD50mg/L、氨氮5mg/L、总磷0.5mg/L、总氮15mg/L。 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目属于[C2929]塑料零件及其他塑料制品制造，对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）（环保部令第11号），本项目属于其中“二十四、橡胶和塑料制品业29”、“62、塑料制品业292”，企业产能大于10000吨，应为实施简化管理。对照《排污许可证核发技术规范橡胶和塑料制品业》（HJ1122—2018），建设项目不涉及主要排放口，无需许可排放量，也无需进行排污权交易。但是由于建设生产废水接入大宝理公司污水处理站，大宝理公司属于树脂合成类企业，废水排口属于主要排放口，需要许可排放量，建设项目新增废水排放总量可在宝泰菱公司搬迁项目削减总量内平衡，无须进行排污权交易平衡。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 施工期主要包括工程用地范围内的地面挖掘、修筑道路、土建施工、设备安装、建筑材料运输等活动，对环境产生影响的因素主要有：施工噪声、扬尘、建筑垃圾、施工人员的污水和生活垃圾等。以下将对这些污染及其环境影响加以分析，并提出相应的防治措施。 1、施工期大气污染防治措施 施工期的大气污染源主要来自土石方和建筑材料运输所产生的扬尘、施工机械燃料燃烧废气和房屋装修的油漆废气。 施工扬尘：本项目在施工阶段，伴随着土方的挖掘、装卸和运输等施工活动，其扬尘周围环境会有一定影响的。因此建设单位必须充分重视扬尘所带来的环境污染问题，应从车辆途经路段、车辆行驶速度以及车辆轮胎清洁度，施工工地堆场、裸露地表等方面采取合理可行的污染控制措施，最大程度减轻其污染程度。 根据《打赢蓝天保卫战三年行动计划》、《江苏省大气污染防治条例》等相关文件要求，为减小施工期扬尘对周围环境产生的影响，建设单位必须充分重视扬尘所带来的环境污染问题，本环评要求采取以下措施： ①工地周边100%围挡 土工施工区域应设置围挡，挡高度不低于1.8m。 ②物料堆放100%覆盖 易产生扬尘的建筑材料、渣土应采取密闭搬运、存储或采用防尘布苫盖等防尘措施。 ③出入车辆100%冲洗 施工现场出入口处设置自动车辆冲洗装置和沉淀池，运输车辆底盘和车轮冲洗干净后方可驶离施工现场。 ④施工现场地面100%硬化 建设项目主要通道、进出道路地面进行硬化处理。 2、施工期水污染防治措施 建设项目施工期产生的废水主要包括施工废水和生活污水。 施工废水主要来源于地基开挖、混凝土养护和砂石料加工及车辆设备冲洗水等。项目施工期主要道路将采用砼硬化路面，场地四周将敷设排水沟（管），并修建临时沉淀池，将施工废水经过隔油和沉淀处理之后回用。 施工期生活污水排入市政污水管网。 在采取上述措施后，施工期的废水不会对当地水环境构成较明显的不利影响。 3、施工期噪声污染防治措施 （1）施工期应严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）有关规定，加强施工管理，文明施工，控制同时作业的高噪声设备的数量。 （2）建设项目土工作业尽量采用低噪声施工设备和噪声低的施工方法；施工期高噪声设备尽量远离东厂界。 （3）作业时在高噪声设备周围设置屏蔽。 （4）加强运输车辆的管理，建材等运输尽量在白天进行，并控制车辆鸣笛。 （5）合理安排作业时间，严格按照施工噪声管理的有关规定，避免夜间施工，如需进行夜间施工作业，需征得当地环保部门的同意。 4、施工期固废处置措施 本项目无取土场和弃土场，施工过程中产生的产生和各类建筑垃圾施工单位或承建单位应同市容局渣土办联系外运，在渣土运输过程中严格执行以下的规定： （1）施工单位在开工前，应当与市市容环境卫生行政主管部门签订市容环境卫生责任书，对施工过程中产生和各类建筑垃圾应当及时清理，保持施工现场整洁； （2）工程施工现场出入口的道路应当硬化，配置相应的冲洗设施，车辆冲洗干净后，方可驶离工地； （3）按照市市容环境卫生行政主管部门核定的时间、路线、地点运输和倾倒建筑垃圾，禁止偷倒、乱倒； （4）建筑垃圾运输车辆应当采取密闭措施，不得超载运输，不得车轮带泥，不得遗撒、泄漏； （5）建筑垃圾运输作业时，建设单位应当督促运输单位在清运时间内组织人力、物力或委托专业市容环境卫生服务单位做好沿途的污染清理工作；清运过程中造成交通安全设施损坏的，应予以赔偿。 由于建筑垃圾是土建工程中不可避免的，因此建设单位和施工单位必须做好施工垃圾管理，避免对周围环境造成影响。 5、施工期对生态环境的影响 建设项目位于南通经济技术开发区通达路东、海亚路北，属于规划工业园区内，不属于敏感或脆弱生态系统。该项目施工过程产生的污染物在采取有效的控制和处理后，不会对当地动植物的生长、局部小气候、水土保持造成影响，因此本项目的建设不会对当地生态环境带来不利影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | （一）废气 本项目产生的废气主要为改性塑料粒子POM、PPS、PBT、LCP生产过程预混合、冷却、气力输送、筛分过程的含尘废气及挤出、干燥过程的有机废气；PBT SPP生产过程原料输送、预热、产品输送过程的含尘废气。 1、废气源强核算 ①改性塑料粒子POM、PPS、PBT、LCP生产 （1）预混合废气（G1-1、G2-1、G3-1、G4-1） 建设项目预混料工段粉状物料在投料过程会产生少量粉尘废气，根据企业现有项目投料颗粒物源强类比，并参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中3024轻质建筑材料制品制造行业系数手册，物料混合搅拌颗粒物产污系数取0.325kg/t（产品）。一期工程设置B、C、D生产线三条，粉状添加剂投加量882.7吨/年，混料废气源强0.287吨/年，混料设备3台，混料过程密闭，投料口设置侧吸集气罩，废气收集效率90%，集气口尺寸为0.4*0.2m，根据《除尘工程手册》，最小控制风速取0.6m/s，核算单台混料设备风量Q=vF=0.4*0.2*0.6*3600=172.8m3/h，则系统总废气量为518.4m³/h，考虑管道阻力损失等，实际废气量取600m³/h。二期工程混料依托一期工程设备，粉料投加量214.1吨/年，混料废气源强0.07吨/年。 该过程产生的废气接入集中布袋除尘装置处理后由15米高排气筒DA001排放。 表4-1 混料工序废气产污源强核算表 产污环节; 污染物名称; 产生量（t/a）; 核算依据; 收集方式; 收集效率; 年运行时间（h）; 收集去向. 一期工程; 颗粒物; 0.287; 产污系数法，《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中3024轻质建筑材料制品制造行业系数手册，系数0.325kg/t-原料; 集气罩; 90%; 1000; DA001. 二期工程; 0.07; 90%. （2）备料废气（G1-2、G2-2、G3-2、G4-2） 生产原料采用太空包下部小管放料进入各原料罐内，在投加过程产生含尘废气，根据企业现有项目投料颗粒物源强类比，并参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中3024轻质建筑材料制品制造行业系数手册，物料输送存贮颗粒物产污系数取0.197kg/t（产品），一期工程设置B、C、D生产线三条，粉态固体料投加量5667.7吨/年，备料废气源强1.117吨/年，每条生产线配套原料罐7台，采用罐体内负压引风集气，根据企业现有项目实际生产经验，单罐内部引风量200m3/h，废气收集效率98%，则系统总废气量为4200m³/h。二期工程设置A生产线1条，粉态固体料投加量3400吨/年，备料废气源强0.670吨/年，A线配套原料罐7台，采用罐体内负压引风集气，根据企业现有项目实际生产经验，单罐内部引风量200m3/h，废气收集效率98%，则系统总废气量为1400m³/h。根据企业实际操作经验，最多同时两条线进行备料作业，最大废气量2800m³/h。 该过程产生的废气接入集中布袋除尘装置处理后由15米高排气筒DA001排放。 表4-2 备料工序废气产污源强核算表 产污环节; 污染物名称; 产生量（t/a）; 核算依据; 收集方式; 收集效率; 年运行时间（h）; 收集去向. 一期工程; 颗粒物; 1.117; 产污系数法，《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中3024轻质建筑材料制品制造行业系数手册，系数0.197kg/t-原料; 负压引风收集; 98%; 2000; DA001. 二期工程; 0.670; 98%. （3）喂料机废气（G1-3、G2-3、G3-3、G4-3） 喂料机进料废气与备料过程原理相似，产污系数取《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中3024轻质建筑材料制品制造行业系数手册，物料输送存贮颗粒物产污系数0.197kg/t（产品），废气采用管道收集，收集效率99.5%以上，一期工程粉态固体料喂料量6550.4吨/年，喂料废气源强1.29吨/年，每条生产线配套喂料机7台，负压引风集气，根据企业现有项目实际生产经验，单台喂料机内部引风量100m3/h，则系统总废气量为2100m³/h。二期工程粉态固体料喂料量3614.1吨/年，喂料废气源强0.712吨/年，A线配套喂料机7台，负压引风集气，根据企业现有项目实际生产经验，单台喂料机内部引风量100m3/h，则系统总废气量为700m³/h。根据企业实际操作经验，单线最多4台喂料机同时进行喂料作业，最大废气量1600m³/h。 该过程产生的废气经颗粒捕捉器预处理后接入集中布袋除尘装置处理后由15米高排气筒DA001排放。 表4-3 喂料工序废气产污源强核算表 产污环节; 污染物名称; 产生量（t/a）; 核算依据; 收集方式; 收集效率; 年运行时间（h）; 收集去向. 一期工程; 颗粒物; 1.29; 产污系数法，《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中3024轻质建筑材料制品制造行业系数手册，系数0.197kg/t-原料; 管道收集; 99.5%; 5550; DA001. 二期工程; 0.712; 99.5%; 5000. （4）挤出废气（G1-4、G2-4、G3-4、G4-4） 熔融挤出过程将产生有机废气，结合企业现有工程实际生产经验系数，PBT、POM、LCP挤出工段产污系数参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中292塑料制品行业系数手册中2929塑料零件及其他塑料制品制造行业系数表中塑料零件挥发性有机物的产污系数2.7kg/t-产品；PPS挤出工段产污系数参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中292塑料制品行业系数手册中2929塑料零件及其他塑料制品制造行业系数表中改性料粒挥发性有机物的产污系数4.6kg/t-产品。一期工程设置B、C、D生产线三条，PBT、POM、LCP产能16300吨/年，PPS产能1600吨/年，挤出废气VOCs源强51.37吨/年，二期工程设置A生产线1条，PPS产品产能3500吨/年，挤出废气VOCs源强16.1吨/年。 POM树脂在挤出过程会产生特征因子甲醛，结合企业实际生产经验，甲醛的产污系数取0.15kg/t产品，一期工程POM树脂挤出废气甲醛产生量0.70t/a。PPS树脂在挤出过程会产生H2S及氯苯类污染物，据企业实际生产经验及同类项目环评资料，氯苯类产污系数取0.2kg/t产品，硫化氢产污系数取0.02kg/t产品，一期工程挤出废气氯苯类产生量0.32t/a，硫化氢产生量0.032t/a；二期工程挤出废气氯苯类产生量0.7t/a，硫化氢产生量0.07t/a。建设项目使用的PBT树脂原料中可能含有微量的四氢呋喃，根据《聚对本二甲酸丁二醇酯切片中游离四氢呋喃含量的测定》（薛月霞、李顶松，合成纤维工业，2022，45（1））测定结果，样品中四氢呋喃含量约为368.9mg/kg，拟建项目PBT树脂原料使用量8700t/a，挤出时按残留溶剂全部挥发计，四氢呋喃废气源强为3.21t/a。PBT树脂在挤出过程添加了助剂丙烯腈-苯乙烯共聚物，原料中可能含有微量的单体苯乙烯、丙烯腈，根据《ABS塑料中残留单体的溶解沉淀-气象色谱法测定》（袁丽凤、邬蓓蕾等，分析测试学报，2008（27）：1095-1098）中的测试结果，ABS塑料中苯乙烯单体含量637.8mg/kg，丙烯腈单体含量47.2mg/kg，建设项目PBT生产过程助剂丙烯腈-苯乙烯共聚物原料使用量418t/a，挤出时按残留溶剂全部挥发计，苯乙烯废气源强为0.267t/a，丙烯腈废气源强0.020t/a，涉及助剂丙烯腈-苯乙烯共聚物使用的PBT产品均在B线挤出机生产。根据日本宝理公司生产经验，液晶原料主要成分为芳香族类物质，挤出过程会产生酚类污染物，根据企业实际生产经验，产污系数取0.1kg/t产品，酚类产生量0.29t/a。 根据企业现有装置运行经验，90%的废气污染物在挤出机内产生，10%的废气污染物会从挤出机丝束出口散发，挤出机内废气采用密闭管道负压收集，收集效率99.5%，丝束出口采用集气口收集，收集效率90%，综合收集效率98.5%。 每台挤出机束丝出口设置集气罩收集废气，集气罩尺寸为0.60.3m，根据《挥发性有机物治理实用手册（第二版）》，集气罩口断面集气风速应大于0.5m/s，本项目集气罩口风速取1.0m/s，集气风量Q=vF=0.60.31.03600=648m3/h，考虑到损耗，实际引风量取1000m3/h，挤出机内引风量3000m³/h，合计单台挤出机废气量4000m³/h。 A、B线生产PPS时挤出废气在车间经过二级洗涤罐预处理后经“布袋除尘+二段式水喷淋+活性炭吸附”装置处理后由15米高排气筒DA003排放。 C线、D线挤出废气一并经“二段式水喷淋”装置处理后由15米高排气筒DA002排放。 表4-4 挤出工序废气产污源强核算表 产污环节; 污染物名称; 产生量（t/a）; 核算依据; 收集方式; 收集效率; 年运行时间（h）; 收集去向. 一期B线 （PBT）; VOCs; 7.29; 产污系数法，PPS产品的VOCs取4.6kg/t，其他产品取VOCs取2.7kg/t，甲醛取0.15 kg/t产品，氯苯类取0.2kg/t产品，硫化氢取0.02kg/t产品，酚类污染物取0.1kg/t产品，四氢呋喃、苯乙烯、丙烯腈根据物料中的残留量核算; 管道收集; 98.5%; 2130; DA003. 苯乙烯; 0.267; 2130; DA003. 丙烯腈; 0.020; 2130; DA003. 四氢呋喃; 0.996; 2130; DA003. 一期B线 （PPS）; VOCs; 7.36; 2910; DA003. 氯苯类; 0.32; 2910; DA003. 硫化氢; 0.032; 2910. 二期A线 （PPS）; VOCs; 16.1; 5000; DA003. 氯苯类; 0.70. 硫化氢; 0.07. 一期C线 （POM）; VOCs; 12.69; 3500; DA002. 甲醛; 0.70. 一期C线 （PBT）; VOCs; 7.02; 2050; DA002. 四氢呋喃; 0.96. 一期D线 （PBT）; VOCs; 9.18; 2650; DA002. 四氢呋喃; 1.254. 一期D线（LCP）; VOCs; 7.83; 2600; DA002. 酚类; 0.29. （5）输送废气（G1-5、G2-5、G3-5、G4-5） 建设项目产品采用气力输送，根据现有生产线实测数据，单条生产线气力输送风量为3500m3/h，管道末端配套布袋除尘器进行捕集，产生的粉尘为产品中的细颗粒，比例为1.2‰，一期工程气力输送废气颗粒物产生量21.5t/a；二期工程气力输送废气颗粒物产生量4.2t/a。 气力输送过程废气经四套布袋除尘装置预处理后接入集中布袋除尘装置处理后由15米高排气筒DA001排放。 （6）干燥、冷却废气（G1-6、G3-6） POM和PPS改性塑料粒子生产过程设置干燥工序，采用风干方式，采用电加热，温度为130-140℃，在这个过程中会产生一定量的粉尘及VOCs，根据企业实际生产经验，产品中的细颗粒比例1.2‰，起尘系数取30%，VOCs产污系数取0.02kg/t产品。一期工程POM干燥废气颗粒物产生量1.69t/a，VOCs产生量0.094t/a；一期工程PPS干燥废气颗粒物产生量0.58t/a，VOCs产生量0.032t/a；二期工程PPS干燥废气颗粒物产生量1.26t/a，VOCs产生量0.07t/a。 干燥废气采用密闭管道引风，PPS干燥设备风量为2000m3/h，POM干燥设备风量为1000m3/h，废气收集效率99.5%。 PPS干燥过程产生的废气经旋风分离器预处理后接入“布袋除尘+二段式水喷淋+活性炭吸附”装置处理后由15米高排气筒DA003排放。POM干燥过程产生的废气经旋风分离器预处理后接入“二段式水喷淋”装置处理后由15米高排气筒DA002排放。 表4-5 干燥工序废气产污源强核算表 产污环节; 污染物名称; 产生量（t/a）; 核算依据; 收集方式; 收集效率; 年运行时间（h）; 收集去向. 一期B线 （PPS）; 颗粒物; 0.58; 产污系数法，VOCs取0.02kg/t，产品中的细颗粒比例1.2‰; 管道收集; 99.5%; 2910; DA003. VOCs; 0.032. 二期A线（PPS）; VOCs; 0.07; 5000. 颗粒物; 1.26. 一期C线 （POM）; 颗粒物; 1.41; 3500; DA002. VOCs; 0.094. ②PBT SPP生产 （1）原料贮存废气（G5-1） 建设项目外购PBT原料为颗粒状，细颗粒占比约1‰，采用气力输送至原料罐中，原料罐顶部配套布袋除尘器进行捕集，除尘效率99.5%，则原料输送废气颗粒物产生量30t/a，经袋式除尘器处理后以无组织形式排放，排放量0.15t/a。 （2）预热、加热、冷却废气 PBTSPP预热、加热、冷却过程原料中残存的轻组分1，4-丁二醇、四氢呋喃等将散发，根据企业的现有项目生产经验，原料中1，4-丁二醇、四氢呋喃及其他轻组分含量各占0.01％，预热、加热、冷却过程按残留组分全部挥发计，则废气源强为四氢呋喃3.0吨/年，VOCs9.0吨/年。整个系统处于氮气循环保护，预热器及反应器废气经布袋除尘预处理、冷却器废气经旋风分离器处理后进入生产设备配套的废气催化燃烧装置对废气中的有机物处置，处理效率99.5%，处理后的废气经除湿机处理后返回加热器中循环利用，整个系统维持恒压，多余废气部分随干燥单元废水外排时散发，部分随着粒子输送时外排，无组织排放的四氢呋喃量0.015t/a，VOCs排放量0.045t/a。 （3）筛分废气（G5-2） 筛分工序在密闭振动筛中进行，过程产生一定量的粉尘，根据企业实际生产经验，产品中的细颗粒比例0.5‰，筛分废气颗粒物产生量15t/a，筛分设备管道设置布袋除尘器，处理效率99.5%，无组织排放粉尘量0.075t/a。 （4）气力输送废气（G5-3） 最终产品气力输送至成品罐，成品中细颗粒占比约0.5‰，成品输送废气颗粒物产生量15t/a，成品罐顶部配套布袋除尘器，除尘效率99.5%，经袋式除尘器处理后以无组织形式排放，排放量0.075t/a。 建设项目废气污染物产排污情况见表4-6、4-7，各污染物均可达标排放，建设项目VOCs（以非甲烷总烃计）排放量3.043吨/年，改性塑料粒子加工量21400吨/年，单位产品非甲烷总烃排放量0.14kg/t产品，符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中的相关要求。 |

|  | 2、废水治理措施 建设项目生活污水经化粪池、隔油池处理后直接接入市政污水管网。 企业搬迁前，厂区内除生活污水以外的废水均排入宝泰菱公司污水处理站，由其负责处理达标后排入区域污水处理厂。宝泰菱公司同步也实施了搬迁项目，搬迁后的厂区与宝理塑料拟建厂区紧邻，《大宝理工程塑料（南通）有限公司年产18万吨工程塑料项目环境影响报告书》已通过南通经济技术开发区生态环境局审批（通开发环复（书）2023007号）。 拟建项目除生活污水以外的废水均规划接入大宝理工程塑料（南通）有限公司在建污水处理装置，由其负责处理达标后排入区域新建化工污水处理厂。大宝理工程塑料（南通）有限公司污水处理设施计划于2024年12月建成投运，设计时已考虑接纳宝理塑料工程的废水。大宝理公司废水处理装置采用活性污泥处理工艺，设计处理能力180m3/h（4320m3/d），大宝理公司自身废水量产生量82.3m3/h，宝理公司废水处理需求16.4m3/h，污水装置处理能力可满足处理需求。 大宝理公司废水处理工艺流程见图4-6。 图4-6 大宝理公司废水处理工艺流程图 |
| --- | --- |

|  | 表4-25 大宝理公司污水处理装置主要建、构筑物 序号; 名称; 数量; 规格（单位：米）; 备注. 1; 高浓度废水调节池; 1座; 25.5×5.0×5.0; 有效容积630m3，主要收集异常工艺废水. 2; 低浓度废水调节池; 1座; 25.5×14.2×5.0; 有效容积1810m3. 3; 曝气池; 10座; 125×65×5.0; 有效容积4060m3，停留时间22h. 4; 沉淀池; 1座; Φ25×3.3; 停留时间9h. 5; 排放池; 1座; 4.0×5.0×2.0; 有效容积40m3. 6; 污泥储槽; 1座; --; 50m3. 7; 污泥凝结槽; 1座; --; 25m3. 8; 压滤机; 1座; 含水率小于75%; --. 3、废水达标排放分析 拟建项目生产废水污染物浓度不高，依托大宝理公司污水处理站处理，采用PACT活性污泥处理工艺，对照《排污许可证申请与核发技术规范塑料橡胶制品工业》（HJ1122-2020）中表A4中的可行技术，综合废水水质满足大宝理公司污水站进水要求。 表4-26 大宝理污水站设计进水参数 序号; 项目; 单位; 数值. 1; CODcr浓度; mg/L; 3000~5000. 2; COD负荷; kg.m3/d; 好氧≤1.6; 180t/d. 3; BOD/COD; -; 0.3. 4; pH值; 无量纲; 6-8. 5; 温度; ℃; ≤35. 6; 电导率; ms/cm; 3500. 8; 甲醛浓度; mg/L; ≤1000. 大宝理公司污水处理站对特征因子甲醛具有针对性的处理效果，建设项目综合废水中甲醛浓度远低于大宝理公司生产废水，不会对其污水站的正常运行造成影响，因此无须进行除甲醛预处理。 搬迁前后企业废水处理模式一样，依托的废水处理设施工艺一致，建设项目废水量占大宝理公司处理水量比例低，废水源强也远小于大宝理公司自身工艺废水，本项目废水的接入不会影响大宝理公司污水站的正常运行，因此拟建项目采取的废水治理措施是可行的。 4、废水接管可行性分析 根据《省政府办公厅关于加快推进城市污水处理能力建设全面提升污水集中收集处理率的实施意见》（苏政办发〔2022〕42号）要求：（四）强化工业废水与生活污水分类收集、分质处理。加快推进工业污水集中处理设施建设。新建冶金、电镀、化工、印染、原料药制造（有工业废水处理资质且出水达到国家标准的原料药制造企业除外）等工业企业排放含重金属、难降解废水、高盐废水的，不得排入城市污水集中收集处理设施。已接管城市污水集中收集处理设施的工业企业组织全面排查评估，认定不能接入的限期退出，认定可以接入的须经预处理达标后方可接入。接管企业应依法取得排污许可和排水许可，出水应与污水处理厂联网实时监控。出现接管超标的，污水处理厂应及时向主管部门报告。 拟建项目位于南通经济技术开发区新材料产业园内，区域废水规划排入开发区通盛排水有限公司进行深度处理，开发区通盛排水有限公司属于城市污水集中污水处理厂，对照苏政办发〔2022〕42号，已不满足其相关要求。因此，南通经济技术开发区根据《江苏省化工产业安全环保整治提升方案》（苏办〔2019〕96 号）要求配套建设了专业的化工废水处理厂（园区化工污水处理厂），通过新建管网收集系统和改造开发区通盛排水有限公司现有一期、二期污水处理设施的方式，建成50000吨/天化工废水专管收集、集中处理专线系统，对服务范围内化工南区的化工、涂料、医药、农药等行业废水进行专管收集处理，出水专管接入开发区通盛排水有限公司现有排口。目前，园区化工污水处理厂环评已通过南通经济技术开发区生态环境局审批，该工程是江苏省2022年度挂牌督办的重点生态环境项目，目前处于建设过程中，预计2023年4月建成试运行。 ①污水处理厂概况 根据《江苏省化工产业安全环保整治提升方案》（苏办〔2019〕96 号）要求：园区须配套建设专业的化工废水处理厂，因此，南通能达水处理有限公司拟投资45402万元建设园区化工污水处理厂项目，园区化工污水处理厂位于开发区通盛南路东、江河路北，总占地面积约75271m2，其中利用开发区通盛排水有限公司现有厂区39600m2，新征用地35671m2，设计化工废水处理规模为50000吨/天，服务范围为化工南区的化工、涂料、医药、农药等行业企业。园区化工污水处理厂出水专管接入开发区通盛排水有限公司现有排口，废水排放执行《化学工业水污染物排放标准》（DB32/939-2020）表2 化工集中区废水处理厂主要水污染物排放限值、《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准中较严格标准限值。目前，园区化工污水处理厂处于前期建设阶段。 ②接管可行性分析 本项目位于园区新建化工污水处理厂接管范围内，且区域污水管网已经铺设到位。项目建成后全厂废水排放总量为331m3/d，占污水处理厂的总负荷（5万m3/d）比重不大。综上所述，本项目废水排入园区新建化工污水处理厂进行集中处理是可行的。 5、废水污染源自行监测要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范塑料橡胶制品工业》（HJ1122-2020），本项目单独排放的生活污水无须开展自行监测，其他废水依托大宝理公司废水处理设施，经由大宝理公司生产废水排口排放，由其负责开展自行监测。企业仅需对其雨水排口开展定期监测。 表4-27 废水污染源监测计划 类别; 监测点位; 监测项目; 监测频次. 废水; 雨水排口; 化学需氧量、悬浮物、甲醛、硫化物、酚类; 排放口有流动水排放时按日监测. （三）噪声 1、噪声源强及治理措施情况 建设项目噪声源主要为挤出机、喂料机、干燥器、振动筛、真空泵、包装机、各类风机以及各类空压机、冷却塔等辅助设施，机械设备产生噪声在70-100dB（A）之间。 建设单位拟采取以下降噪措施： （1）控制设备噪声 在设备选型时选用先进的低噪声设备，在满足工艺设计的前提下，尽量选用满足国际标准的低噪声、低振动型号的设备，降低噪声源强。 （2）设备减振、隔声、消声器 高噪声设备安装减震底座，风机进出口加装消声器，设计降噪量达15dB(A)左右。 （3）加强建筑物隔声措施 高噪声设备均安置在室内，合理布置设备的位置，有效利用了建筑隔声，并采取隔声、吸声材料制作门窗、墙体等，防止噪声的扩散和传播，正常生产时门窗密闭，采取隔声措施，降噪量约5dB(A)左右。 （4）强化生产管理 确保各类防治措施有效运行，各设备均保持良好运行状态，防止突发噪声。 综上所述，除风机外，所有设备均安置于车间内，采取上述降噪措施后，设计降噪量达20dB(A)。 表4-28 项目设备噪声源强一览表（室内） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 型号/数量; 声源源强(任选一种); 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声. （声压级/距声源距离）/（dB(A)/m）; 声功率级/dB(A); X; Y; Z; 声压级/dB(A); 建筑物外距离. 1; CCP车间; A线喂料机; 7; 85/1; /; 择低噪声设备、基础减振、建筑隔声、距离衰减，厂区绿化等; 165; 35; 1; 5; 79.5; 7200; 20; 59.5; 1. 2; B线喂料机; 7; 85/1; /; 143; 35; 1; 5; 79.5; 20; 59.5; 1. 3; C线喂料机; 7; 85/1; /; 135; 35; 1; 5; 79.5; 20; 59.5; 1. 4; D线喂料机; 7; 85/1; /; 125; 35; 1; 5; 79.5; 20; 59.5; 1. 5; A挤出机; 1; 90/1; /; 165; 55; 1; 15; 66.5; 20; 46.5; 1. 6; B挤出机; 1; 90/1; /; 143; 55; 1; 15; 66.5; 20; 46.5; 1. 7; C挤出机; 1; 90/1; /; 135; 55; 1; 15; 66.5; 20; 46.5; 1. 8; D挤出机; 1; 90/1; /; 125; 55; 1; 15; 66.5; 20; 46.5; 1. 9; A线切粒机; 1; 95/1; /; 165; 85; 1; 20; 69.0; 20; 49.0; 1. 10; B线切粒机; 1; 95/1; /; 143; 85; 1; 20; 69.0; 20; 49.0; 1. 11; C线切粒机; 1; 95/1; /; 135; 85; 1; 20; 69.0; 20; 49.0; 1. 12; D线切粒机; 1; 95/1; /; 125; 85; 1; 20; 69.0; 20; 49.0; 1. 13; 网格输送器A; 1; 85/1; /; 165; 65; 1; 8; 66.9; 20; 46.9; 1. 14; 网格输送器B; 1; 85/1; /; 143; 65; 1; 18; 59.9; 20; 39.9; 1. 15; 网格输送器C; 1; 85/1; /; 135; 65; 1; 28; 56.0; 20; 36.0; 1. 16; 网格输送器D; 1; 85/1; /; 125; 65; 1; 25; 57.0; 20; 37.0; 1. 17; 振动筛; 4; 95/1; /; 142; 90; 1; 15; 77.5; 20; 57.5; 1. 18; 真空泵; 5; 90/1; /; 120; 70; 1; 8; 78.9; 20; 58.9; 1. 19; 各类除尘风机; 24; 90/1; /; 130; 80; 1; 8; 85.7; 20; 65.7; 1. 20; 泵机; 4; 80/1; /; 135; 66; 1; 5; 72.0; 20; 52.0; 1. 20; 包装机; 1; 80/1; /; 150; 58; 1; 10; 60.0; 20; 40.0; 1. 21; 混料室; 混合器; 3; 85/1; /; 156; 139; 1; 5; 75.8; 20; 55.8; 1. 22; SPP生产包装区; 增粘器; 2; 85/1; /; 182; 167; 1; 5; 74.0; 20; 54.0; 1. 23; 振动筛; 2; 95/1; /; 182; 167; 1; 5; 84.0; 20; 64.0; 1. 24; 太空包包装机; 4; 80/1; /; 90; 165; 1; 5; 72.0; 20; 52.0; 1. 25; 各类除尘风机; 10; 85/1; /; 96; 158; 1; 5; 81.0; 20; 61.0; 1. 26; 空压机房; 空压机; 一用一备; 100/1; /; 235; 104; 1; 5; 86.0; 20; 66.0; 1. 27; SPP风机房; 空压机; 一用一备; 100/1; /; 121; 165; 1; 5; 86.0; 20; 66.0; 1. 续表4-28 本项目噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 型号/数量; 空间相对位置/m; 声源源强（任选一种）; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z; （声压级/距声源距离）/（dB(A)/m）; 声功率级/dB(A). 1; 循环水塔; 3; 226; 90; 3; 75/1; /; 择低噪声设备、基础减振、加隔声罩、距离衰减等; 7200. 2、噪声影响预测评价 本项目使用的生产设备噪声值为80-90dB(A)，预测计算中主要考虑建筑物的隔声、距离衰减及设置减振垫等因素，预测正常生产条件下的生产噪声在厂界上各监测点噪声值，对照评价标准，作出噪声环境影响评价。 计算公式如下： （1）项目声源在预测点产生的等效声级贡献值 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（）计算公式： 式中：—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； —i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T—预测计算的时间段，s； ti—i声源在T时段内的运行时间，s。 （2）噪声户外传播衰减公式： LA（r）=LA (ro)-20Lg（r/r0）-ΔL 式中：LA(r0) —参考位置r0处的A声级，dB（A）； LA(r) —距离声源r处的A声级，dB（A）； ΔL—声屏障、遮挡物、空气吸收及地面效应引起的衰减量； r0、r—参考位置及预测点距声源的距离（m）。 （3）预测点的预测等效声级 预测点的预测等效声级计算公式： Leq=10lg（100.1Leqg +100.1Leqb） 式中：Leq—预测点的预测等效声级，dB(A)； Leqg—项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb—预测点的背景值，dB(A)。 具体预测方法以各噪声设备为噪声点源，根据距厂界的距离及衰减状况，计算各点源对厂界的贡献值，然后与背景值叠加，预测厂界噪声值。 各噪声源对预测点贡献值与背景值叠加后各监测点最终预测结果见表4-29。 表4-29 厂界噪声预测结果单位：dB（A） 噪声源名称; 数量（台）; 声功 率级dB(A); 厂界影响贡献（dB）; 降噪效果dB(A); 位置. 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 喂料机; 28; 85; 35.6; 44.7; 35.6; 37.6; 20; CCP车间. 挤出机; 4; 90; 31.0; 40.1; 31.0; 33.1. 切粒机; 4; 95; 36.0; 45.1; 36.0; 38.1. 网格输送器; 4; 85; 26.0; 35.1; 26.0; 28.1. 振动筛; 4; 95; 36.0; 45.1; 36.0; 38.1. 真空泵; 5; 90; 34.0; 43.1; 34.0; 36.1. 各类除尘风机; 24; 90; 38.8; 47.9; 38.8; 40.8. 泵机; 4; 85; 29.0; 38.1; 29.0; 31.1. 包装机; 1; 80; 16.6; 16.3; 16.9; 23.9; 20; 混料室. 混合器; 3; 90; 28.3; 28.0; 28.6; 35.6. 增粘器; 2; 85; 22.4; 19.6; 28.0; 35.1; SPP生产包装区. 振动筛; 2; 95; 32.4; 29.6; 38.0; 45.1. 太空包包装机; 4; 80; 20.4; 17.6; 26.1; 33.1. 各类除尘风机; 10; 100; 44.4; 41.6; 50.0; 52.8. 空压机; 4（2用2备）; 100; 46.9; 39.3; 31.8; 40.5; 空压机房 SPP风机房. 冷却塔; 3; 85; 46.9; 40.5; 31.8; 37.3; --; 循环冷却水系统. 合计; 51.8; 53.6; 52.8; 54.3; --; --. 由表4-29可知，本项目噪声排放对各厂界影响值较小，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，不会降低当地声环境功能级别，厂界外50米范围内无声敏感目标。 3、噪声自行监测要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范塑料橡胶制品工业》（HJ1122-2020）要求，本项目运营期环境监测计划见表4-30。 表4-30 噪声污染源监测计划 类别; 监测点位; 监测项目; 监测频次. 噪声; 厂界四周外 1m 处; 等效连续 A 声级; 每季度一次. （四）固体废物 1、固体废物产生情况 （1）改性塑料粒子生产除尘灰（S1） 根据工程分析废气中的颗粒物产生源强及处理效率，一期工程收集的除尘灰量约为25.7吨/年，主要成分为各类添加剂、树脂原料、树脂成品颗粒等；二期工程建成后全厂除尘灰量约为31.84吨/年，属于一般固废，出售综合利用。 （2）改性塑料生产挤出废塑料（S2） 根据企业现有生产经验，PBT挤出工段废塑料产生比例0.12%，POM挤出工段废塑料产生比例0.10%，LCP挤出工段废塑料产生比例0.18%，PPS挤出工段废塑料产生比例1.02%，根据企业一、二期设计，一期工程挤出废塑料产生量约为36.8吨/年，二期工程建成后全厂挤出废塑料量约为72.5吨/年，属于一般固废，出售综合利用。 （3）PBTSPP生产除尘灰（S3） 根据工程分析废气中的颗粒物产生源强及处理效率，PBTSPP收集的除尘灰量约为59.7吨/年，主要成分为树脂原料、树脂成品颗粒等，属于一般固废，出售综合利用。 （4）废包装袋（S4） 建设项目固体原料树脂原料、添加剂等采用袋装、太空包等包装形式，原料使用过程产生废包装材料，一期产生量65吨/年，二期工程建成后废包装材料为120吨/年，为一般工业固废，委托处置。 （5）PBTSPP筛分不合格品（S5） 根据企业现有生产经验，PBTSPP成品筛分过程会产生不合格品，产生比例0.1%，不合格品产生量30吨/年，主要成分为PBT树脂成品颗粒，属于一般固废，出售综合利用。 （6）废活性炭（S6） 本项目配套废气活性炭吸附处理设施，根据前文测算的活性炭更换频次与更换量，一期工程建成后废活性炭产生量为17.0t/a，二期工程建成后全厂废活性炭产生量为17.8t/a，属于危险固废，委托有资质单位处置。 （7）废机油（S7） 本项目空压机使用过程中会产生废机油，根据建设单位提供，年产生量为0.48t/a，属于危险固废，委托有资质单位处理。 （8）废滤袋（S8） 本项目除尘器的布袋需要定期更换，根据建设单位提供，废滤袋年产生量为550只，属于一般固废，委托专业单位回收。 （9）挤出机废滤芯（S9） 根据企业现有生产经验，挤出机机头滤芯需要定期更换，一期建成后产，废滤芯产生量66片/年，二期建成后产，废滤芯产生量88片/年，属于一般固废，委托专业单位回收。 （10）废润滑油（S10） 本项目相关机械设备使用过程中会产生废润滑油，根据建设单位提供，年产生量为0.75t/a，属于危险固废，委托有资质单位处理。 （11）废催化剂（S11） PBTSPP生产过程配套的废气催化燃烧装置的催化剂为氧化铝负载铂，填充量0.25吨，5年更换一次，属于危险固废，委托有资质单位回收。 （12）生活垃圾（S12） 本项目拟定员工110人，年工作330天，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，全厂生活垃圾18.15t/a，由环卫部门统一清运。 建设项目液体添加剂废包装桶由厂家回收，不作为废物。 根据《固体废物污染环境防治法》的规定，判断建设项目生产过程中产生的副产品是否属于固体废物，判定依据为《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017），结果见下表4-31。 表4-31 建设项目副产物产生情况汇总表（单位：t/a） 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 一期产生量; 全厂 产生量; 种类判定. 固体废物; 副产; 判定依据. 1; 除尘灰S1; 除尘器; 固态; 添加剂、树脂; 25.7; 31.84; √; /; 固体废物鉴别标准通则. 2; 挤出废料S2; 挤出; 固态; 废塑料; 36.8; 72.5; √; /. 3; 除尘灰S3; 除尘器; 固态; 树脂; 59.7; 59.7; √; /. 4; 废包装袋S4; 原料包装; 固态; 包装袋、添加剂、树脂; 65; 120; √; /. 5; 不合格品S5; 筛分; 固态; 废塑料; 30; 30; √; /. 6; 废活性炭S6; 废气处理; 固态; 活性炭、有机物; 17.0; 17.8; √; /. 7; 废机油S7; 空压机; 液态; 润滑油; 0.3; 0.48; √; /. 8; 废滤袋S8; 除尘器; 固态; 布袋、树脂、助剂; 550只; 550只; √; /. 9; 废滤芯S9; 挤出; 固态; 滤芯、塑料; 66片; 88片; √; /. 10; 废润滑油S10; 机械设备; 液态; 润滑油; 0.60; 0.75; √; /. 11; 废催化剂S11; 催化燃烧; 固态; 氧化铝负载铂; 0.25t/5a; 0.25 t/5a; √; /. 12; 生活垃圾S12; 办公; 固态; 办公废物; 18.15; 18.15; √; /. 根据《国家危险废物名录（2021版）》规定以及《危险废物鉴别标准》（GB5085.7-2019）以及企业现有项目同类固废的定性，判定本项目固废是否属于危险废物，判定结果表4-32。 表4-32 危险废物属性判定表 序号; 固体废物名称; 产生工序; 主要成分; 是否属于 危险固废; 废物代码; 有害成分. 1; 除尘灰S1; 除尘器; 添加剂、树脂; 否; --; --. 2; 挤出废料S2; 挤出; 废塑料; 否; --; --. 3; 除尘灰S3; 除尘器; 树脂; 否; --; --. 4; 废包装袋S4; 原料包装; 包装袋、添加剂、树脂; 否; --; --. 5; 不合格品S5; 筛分; 废塑料; 否; --; --. 6; 废活性炭S6; 废气处理; 活性炭、有机物; 是; HW49 900-039-49; 有机物. 7; 废机油S7; 空压机; 润滑油; 是; HW08 900-219-08; 润滑油. 8; 废滤袋S8; 除尘器; 布袋、树脂、助剂; 否; --; --. 9; 废滤芯S9; 挤出; 滤芯、塑料; 否; --; --. 10; 废润滑油S10; 机械设备; 润滑油; 是; HW08 900-214-08; 润滑油. 11; 废催化剂S11; 催化燃烧; 氧化铝负载铂; 是; HW50 261-171-50; 贵金属. 12; 生活垃圾S12; 办公; 办公废物; 否; --; --. 本项目固体废物产生、排放情况及处置去向见下表。 表4-33 建设项目固体废物产生情况一览表（单位：t/a） 序号; 固体废物名称; 属性; 形态; 主要成分; 废物 类别; 危险特性; 废物代码; 一期产生量; 全厂产生量; 拟采取的处理处置方式. 1; 废活性炭S6; 危险固废; 固; 活性炭、有机物; HW49; T; 900-039-49; 17.0; 17.8; 委托有资质的单位处理. 2; 废机油S7; 危险固废; 液; 润滑油; HW08; T，I; 900-219-08; 0.3; 0.48. 3; 废润滑油S10; 危险固废; 液; 润滑油; HW08; T，I; 900-214-08; 0.6; 0.75. 4; 废催化剂S11; 危险固废; 固; 氧化铝负载铂; HW50; T; 261-171-50; 0.25 t/5a; 0.25 t/5a. 5; 除尘灰S1; 一般固废; 固; 添加剂、树脂; --; --; --; 25.; 31.84; 收集外售. 6; 挤出废料S2; 一般固废; 固; 废塑料; --; --; --; 36.8; 72.5; 收集外售. 7; 除尘灰S3; 一般固废; 固; 树脂; --; --; --; 59.7; 59.7; 收集外售. 8; 不合格品S5; 一般固废; 固; 废塑料; --; --; --; 30; 30; 收集外售. 9; 废包装袋S4; 一般固废; 固; 包装袋、添加剂、树脂; --; --; --; 65; 130; 专业单位回收. 10; 废滤袋S8; 一般固废; 固; 布袋、树脂、助剂; --; --; --; 550只; 550只. 11; 废滤芯S9; 一般固废; 固; 滤芯、塑料; --; --; --; 66片; 88片. 12; 生活垃圾; 一般固废; 固; 办公废物; --; --; --; 18.15; 18.15; 环卫清运. 2、固废废物存贮情况 ①一般工业固废 本项目一般工业固废为除尘灰、挤出废料、废包装材料、废滤袋、废滤芯、不合格产品等，收集后暂存于厂内72m2的一般固废仓库内。 企业一般固废仓库将按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）要求建设，具体要求如下： 1）贮存、处置场的建设类型，必须与将要堆放一般工业固体废物的类别相一致； 2）贮存、处置场应采取防止粉尘污染的措施； 3）为防止雨水径流进入贮存、处置场内，避免渗滤液量增加和滑坡，贮存、处置场周边应设置导流渠； 4）应设计渗滤液集排水设施； 5）为防止一般工业固体废物和渗滤液的流失，应构筑堤土墙等设施； 6）为保障设施、设备正常运营，必要时应采取措施防止地基下沉，尤其是防止不均匀或局部下沉。 建设项目一般工业固废的暂存场所按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）要求建设，对一般固废堆放区地面进行了硬化，并做好防腐、防渗和防漏处理，制定了“一般固废仓库管理制度”、“一般工业固废处置管理规定”，由专人维护。因此，项目一般工业固废的收集、贮存对环境的影响较小。 ②危险废物 企业将按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）相关要求，建设面积29m2危废仓库，最大存贮能力10.5吨。建设单位应该按照江苏省生态环境厅《关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办[2019]149号）和《关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327号）设置标志，配备通讯设备、照明设施和消防设施；在出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置设置视频监控，危废仓库建设要求如下： 1）危废仓库注意加强日常的防晒、防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏及泄漏液体收集装置等措施； 2）在危废仓库出入口、内部，危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网； 3）厂区门口显著位置设置危险废物信息公开栏，主动公开危险废物产生、利用处置等情况； 4）按照《环保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）及修改单设置标识，配备通讯设备、照明设施和消防设施。 5）危险废物仓库满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）等标准要求，应做到以下几点： a)贮存容器必须有明显标志，具有耐腐蚀、耐压、密封和不与所贮存的废物发生发应等特性。 b)基础防渗层为2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 建设主要贮存的危险固废包括废活性炭、废机油、废催化剂、废润滑油等，贮存周期不超过半年。建设项目应按照《江苏省固体废物污染环境防治条例》、《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办〔2019〕149 号）、《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327 号）要求进行危险废物的贮存和管理，加强危险废物申报管理，落实信息公开制度，规范危险废物收集贮存，强化危险废物转移管理。 表4-34 项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存产所（设施）名称; 固体废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 规模; 贮存方式; 贮存能力（t）; 贮存周期. 1; 危废仓库; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 15m2; 袋装; 8; 三个月. 2; 废机油; HW08; 900-219-08; 5.0m2; 桶装; 2.0; 三个月. 3; 废润滑油; HW08; 900-214-08. 4; 废催化剂; HW50; 261-171-50; 2.0m2; 桶装; 0.5; 三个月. 在日常营运中，应制定固废管理计划，将固废的产生、贮存、利用、处置等情况纳入生产记录，建立固废管理台账和企业内部产生和收集贮存部门危险废物交接制度。加强对危险废物包装、贮存的管理，严格执行危险废物转移联单制度，危险废物运输应符合本市危险废物运输污染防治技术规定，禁止将危险废物提供或委托给无危险废物经营许可证的单位从事收集、贮存、利用、处置等经营活动。 企业为固体废物污染防治的责任主体，应建立风险管理及应急救援体系，执行环境监测计划、转移联单管理制度及国家和省有关转移管理的相关规定、处置过程安全操作规程、人员培训考核制度、档案管理制度、处置全过程管理制度等。 危险废物贮存场所按照要求设置警告标志，危废包装、容器和贮存场所应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）有关要求张贴标识。 企业严格执行《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办〔2019〕149号）要求，按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）修改单和危险废物识别标识设置规范设置标志（具体要求必须符合《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）附件 1“危险废物识别标识规范化设置要求”的规定），同时建议企业后期进行污染防治设施及危险固体废物贮存场所的安全专项评估。 企业严格执行江苏省生态环境厅印发《关于进一步加强危险废物环境管理工作的通知》（苏环办〔2021〕207号）中提出的“五个严格、七个严禁”的要求，压紧压实产废单位主体责任，严防第三方中介机构为谋取不当利益违法处置危废，全面推行危废转移二维码扫描、电子联单等信息化监管，从产生到处置全过程留痕可追溯，切实防控环境风险。 （5）危险废物去向分析 根据《江苏省人民政府办公厅关于加强危险废物污染防治工作的意见》“严格控制产生危险废物的项目建设，禁止审批无法落实危险废物利用、处置途径的项目，从严审批危险废物产生量大、本地无配套利用处置能力、且需设区市统筹解决的项目”的要求，建设项目所有危险废物必须落实利用、处置途径。本项目位于江苏省南通市崇川区，周边主要危废处置单位有上海电气南通国海环保科技有限公司、南通九洲环保科技有限公司、江苏东江环境服务有限公司等，危废处置单位情况见下表： 表4-35 本项目周边危废处置单位情况表 单位名称; 许可量（t/a）; 许可证编号; 公司地址; 经营范围. 上海电气南通国海环保科技有限公司; 10000; JS0621001569; 老坝港滨海新区滨海东路6号; 焚烧处置HW02医药废物，HW03废药物、药品，HW04农药废物，HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物，HW08废矿物油与含矿物油废物，HW09油/水、烃/水混合物或乳化液，HW11精（蒸）馏残渣，HW12染料、涂料废物，HW49等. 南通九洲环保科技有限公司; 20000; JS0682OOI547-2; 南通市如皋市长江镇规划路1号; 焚烧处置医药废物（HW02），废有机溶剂与含有机溶剂废物（HW06），废矿物油与含矿物油废物（HW08），油/水、烃/水混合物或乳化液（HW09），精（蒸）馏残渣（HW11），染料、涂料废物（HW12），其他废物（HW49）（不含309-001-49、900-042-49、900-044-49 900-045-49、900-999-49）. 江苏东江环境服务有限公司 （焚; 13000; JS0623OOI377-13; 南通市如东沿海经济开发区洋口化学工业园区海滨四路; 焚烧处置医药废物（HW02），废药物、药品（HW03），农药废物（HW04），木材防腐剂废物（HW05），废有机溶剂与含有机溶剂废物（HW06），废矿物油与含矿物油废物（HW08），油/水、烃/水混合物或乳化液（HW09），精（蒸）馏残渣（HW11），染料、涂料废物（HW12），有机树脂类废物（HW13），感光材料废物（HW16）、表面处理废物（HW17，仅限336-050-17、336-051-17、336-052-17、336-053-17、336-054-17、336-055-17、336-056-17、336-057-17、336-058-17、336-059-17、336-060-17、336-061-17、336-062-17、336-063-17、336-064-17、336-066-17），废碱（HW35），含酚废物（HW39），含醚废物（HW40），含有机卤化物废物（HW45），其他废物（HW49,900-039-49、900-041-49、900-042-49、900-044-49、900-047-49、900-999-49），废催化剂（HW50,263-013-50、275-009-50、276-006-50、261-151-50）. 江苏东江环境服务有限公司 (填埋); 20000; JSNT0623OOL007-1; 如东沿海经济开发区洋口化学工业园区海滨四路; HW07热处理含氰废物,HW11精（蒸）馏残渣,HW17表面处理废物,HW18焚烧处置残渣,HW19含金属羰基化合物废物,HW20含铍废物,HW21含铬废物,HW22含铜废物,HW23含锌废物,HW24含砷废物,HW25含硒废物,HW26含镉废物,HW27含锑废物,HW28含碲废物,HW30含铊废物,HW31含铅废物,HW32无机氟化物废物,HW33无机氰化物废物,HW34废酸,HW35废碱,HW36石棉废物,HW46含镍废物,HW47含钡废物,HW48有色金属冶炼废物,HW49其他废物,HW50废催化剂900-048-50. 本公司产生的危险废物，在以上危废处理单位处置范围内，且尚有余量接纳本公司的危废，因此，本公司危废委托以上单位处置是可行的。综上分析可知，本公司产生的固体废物经有效处理和处置后对环境影响较小。 3、危险固废处置管理要求 根据《国家危险废物名录》（2021年版）规定，项目产生废物中属名录中的危险废物主要为废机油、废活性炭、废催化剂、废润滑油，危险固废类别为HW08、HW49、HW50。 （1）危险废物收集、暂存污染防治措施分析 危险废物在收集时，应清楚废物的类别及主要成份，以方便委托处理单位处理，根据危险废物的性质和形态，可采用不同大小和不同材质的容器进行包装，所有包装容器应足够安全，并经过周密检查，严防在装载、搬移或运输途中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况。最后对危险废物进行安全包装，并在包装的明显位置附上危险废物标签。 （2）企业应根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存，设置防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置。 （3）危险废物运输、转移污染防治措施分析 危险废物运输、转移中应做到以下几点： ①危险废物的运输车辆须经主管单位检查，并持有有关单位签发的许可证，负责运输的司机应通过培训，持有证明文件。 ②承载危险废物的车辆须有明显的标志或适当的危险符号，以引起注意。 ③载有危险废物的车辆在公路上行驶时，需持有运输许可证，其上应注明废物来源、性质和运往地点。 ④组织危险废物的运输单位，在事先需作出周密的运输计划和行驶路线，其中包括有效的废物泄漏情况下的应急措施。 ⑤企业在省内转移时要选择有资质并能利用“电子运单管理系统”进行信息比对的危险货物道路运输企业承运危险废物。危险废物跨省转移全面推行电子联单，实时共享危险废物产生、运输、利用处置企业基础信息与运输轨迹信息。 4、环境管理要求 危险废物暂存及转移应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局令第5号）、《关于开展全省固废危废环境隐患排查整治专项行动的通知》（苏环办[2019]104号）、《关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办[2019]149号）、《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327号）、《省生态环境厅关于进一步加强危险废物环境管理工作的通知》（苏环办〔2021〕207号）中要求进行。 （1）与《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办（2019）327号）相符性分析。 表4-36 省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见一览表 序号; 文件规定要求; 拟实施情况; 是否相符. 1; 对建设项目危险废物种类、数量、属性、贮存设施、利用或处置方式进行科学分析; 本项目危废堆场暂存的危险废物分类密封、分区存放，每3-6个月委托资质单位处置1次; 相符. 2; 对建设项目环境影响以及环境风险评价，并提出切实可行的污染防治对策措施; 危险固废采用吨袋或桶装密封暂存，风险较小; 相符. 3; 企业应根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存; 危险固废采用吨袋或桶装密封暂存，所有危废皆单独贮存; 相符. 4; 危险废物贮存设置防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置; 危废仓库单独设隔间，地面防渗、内设禁火标志，配置灭火器材; 相符. 5; 对易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物进行预处理，稳定后贮存; 严格按照执行; 相符. 6; 贮存废弃剧毒化学品的，应按照公安机关要求落实治安防范措施; 企业不涉及废弃剧毒化学品; 相符. 7; 企业严格执行《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办 〔2019〕149 号）要求，按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）和危险废物识别标识设置规范设置标志（具体要求必须符合苏环办[2019]327 号附件 1“危险废物识别标识规范化设置要求” 的规定）; 厂区门口拟设危废信息公开栏，危废仓库外墙及各类危废贮存处墙面设置贮存设施警示标志牌; 相符. 8; 危废仓库须配备通讯设备、照明设施和消防设施; 危废仓库配备通讯设备、照明设施和消防设施; 相符. 9; 危险废物仓库须设置气体导出口及气体净化装置，确保废气达标排放; 配套活性炭吸附处理设施; 相符. 10; 在危险废物仓库出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网（具体要求必须符合苏环[2019]327 号附件2“危险废物贮存设施视频监控布设要求”的规定）; 危废仓库的设置监控系统的要求，主要在仓库出入口、仓库内、厂门口等关键位置安装视频监控设施，进行实时监控，并与中控室联网。; 相符. 11; 环评文件中涉及有副产品内容的，应严格对照《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017），依据其产生来源、利用和处置过程等进行鉴别，禁止以副产品的名义逃避监管。; 本项目不涉及副产品; 相符. 12; 贮存易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物贮存设施应按照应急管理、消防、规划建设等相关职能部门的要求办理相关手续; 企业不涉及易燃、易爆以及排出有毒气体的危险废物; 相符. 由上表可知，本项目建设符合《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办（2019）327号）相关要求。 建设项目与《省生态环境厅关于进一步加强危险废物环境管理工作的通知》（苏环办〔2021〕207号）相符性分析见表4-37。 表4-37 建设项目与苏环办〔2021〕207号相符性分析 序号; 文件规定内容; 拟实施情况; 是否相符. 1; 严格落实产废单位危险废物污染环境防治主体责任。产废单位必须将危险废物提供或者委托给有资质单位从事收集、贮存、利用处置活动，并有危险废物利用处置合同、资金往来、废物交接等相关证明材料。严禁产废单位委托第三方中介机构运输和利用处置危险废物；严禁将危险废物提供或者委托给无资质单位进行收集、贮存和利用处置; 本项目危废委托给有资质单位处理; 符合. 2; 严格危险废物产生贮存环境监管。通过生成二维码包装标识，实现危险废物从产生到贮存信息化监管。; 严格执行二维码、信息化监管; 符合. 3; 严格危险废物转移环境监管。全面推行危险废物转移电子联单，自自2021年7月10日期施行全生命周期监控系统二维码转移，严禁无二维码转移行为（槽罐车、管道等除外）。; 严格按照危险废物转移要求执行; 符合. 针对本项目正常运行阶段所产生的危险废物的日常管理提出要求： （1）履行申报登记制度； （2）建立台账管理制度，企业须做好危险废物情况的记录，记录上需注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别； （3）委托处置应执行报批和转移联单等制度； （4）定期对暂存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，及早发现破损，及时采取措施清理更换； （5）直接从事收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的人员，应当接受专业培训，经考核合格，方可从事该项工作。 （6）固废贮存（处置）场所规范化设置，固体废物贮存(处置)场所应在醒目处设置标志牌。 （7）危废应根据其化学特性选择合适的容器和存放地点，通过密闭容器存放，不可混合贮存，容器标签必须标明废物种类、贮存时间，定期处理。 （8）危险废物产生单位在关键位置设置在线视频监控，企业应指定专人专职维护视频监控设施运行，定期巡视并做好相应的监控运行、维修、使用记录，保持摄像头表面整洁干净、监控拍摄位置正确、监控设施完好无损，确保视频传输图像清晰、监控设备正常稳定运行。 5、危险废物环境风险评价 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目的危险废物具有有毒有害危险性，存在泄漏风险，因此在桶装容器下方设置不锈钢托盘，或在危废暂存场所设置地沟等，发生少量泄漏应立即将容器内剩余固废转移，并收集托盘、地沟内泄漏液体，防止泄漏物料挥发到大气中，同时应在危废贮存间内设置禁火标志，并布置灭火器、沙包等消防物资，防止火灾的发生和蔓延。本项目产生的液态危废一旦储存不当导致泄漏，泄漏的废液可能会进入雨、污管网，随雨水进入河流，进而造成地表水的污染。废活性炭上残留的有机组分中含有可燃成分，一旦储存不当或遭遇明火，可能会发生火灾事件，会对环境和社会造成不利影响，严重时会引发人员伤亡。厂区发生火灾事故在燃烧中产生含有一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物、氯化氢等有毒气体，对大气环境产生不利影响。另厂区发生泄漏以及火灾、爆炸事故也可能会导致有毒有害物质渗透入土壤中，造成土壤、地下水污染。主要影响如下： （1）对环境空气的影响： 本项目涉及液态挥发性危险废物均是以密封的桶装包装贮存，有效减少挥发性物质对环境空气的影响。 （2）对地表水的影响： 危废暂存场所具有防雨、防漏、防渗措施，当事故发生时，不会产生废液进入厂区雨水系统，对周边地表水产生不良影响。 （3）对地下水的影响： 危险废物暂存场所应按照《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2023）》及修改单要求，进行防腐、防渗，暂存场所地面铺设等效2mm厚高密度聚乙烯防渗层，渗透系数≤10-10cm/s，设集液托盘，正常情况下不会泄漏至室外污染土壤和地下水，不会对区域地下水环境产生影响。 （4）对环境敏感保护目标的影响： 本项目暂存的危险废物都按要求妥善保管，暂存场地地面按控制标准的要求做了防渗漏处理，一旦发生泄漏事故及时采取控制措施，环境风险水平在可控制范围内。 综上，建设项目危废发生少量泄漏事件，可及时收集，能及时处置，影响不会扩散，能够控制厂区内，环境风险可接受。 （五）地下水和土壤 1、地下水影响分析 （1）地下水污染类型 根据工程分析，建设项目对地下水可能造成影响的污染源主要是危险固废的存放、污水处理站运行过程的跑冒滴漏造成污染物的下渗。 （2）污染途径 建设项目对地下水产生污染的途径主要是渗透污染，根据工程所处区域的地质情况，项目可能对地下水造成污染的途径主要有：生产车间、原料仓库、事故应急池、危险固废仓库等污水、渗滤液下渗对地下水造成的污染。 （3）影响分析 ①地下水的污染影响 正常情况下，污染物对地下水的影响主要是由于降雨或废水废液渗漏等通过垂直渗透进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水。因此，包气带是联接地面污染物和地下含水层的主要通道和过渡带，既是污染物媒介体，又是污染物的净化场所和保护层。地下水能否被污染以及污染物的种类和性质。一般说来，土壤粒细而紧密，渗透性差，则污染慢；反之，颗粒大松散，渗透性能良好则污染重。项目场地为亚粘土层，单层厚度>1m，亚粘土渗透系数为10-4cm/s~10-7cm/s 之间，且分布连续、稳定，包气带防污性能为中级，说明浅层地下水不太容易受到污染。若废水或废液发生渗漏，污染物不会很快穿过包气带进入浅层地下水，对浅层地下水的污染较小。 ②对深层地下水的污染影响 判断深层地下水是否会受到污染影响，通常分析深层地下水含水组上覆地层的防污性能和有无与浅层地下水的水利联系。通过水文地质条件分析，区内第II含水组顶板为分布比较稳定且厚度较大的亚粘土隔水层，所以垂直渗入补给条件较差，与浅层地下水水利联系不密切。因此，深层地下水不会受到项目下渗污水的污染影响。 在相关污染防治措施落实到位的前提下，本项目建设不会对地下水产生较大的间接影响。 2、土壤影响分析 土壤污染是指人类活动所产生的物质(污染物)，通过各种途径进入土壤，其数量和速度超过了土壤的容纳能力和净化速度的现象。土壤污染可使土壤的性质、组成及性状等发生变化，使污染物质的积累过程逐渐占据优势，破坏土壤的自然动态平衡，从而导致土壤自然正常功能失调，土壤质量恶化，影响作物的生长发育，以致造成产量和质量的下降，并可通过食物链危害生物和人类健康。 污染物可以通过多种途径进入土壤，主要类型有以下三种： ①大气污染型：污染物来源于被污染的大气，主要集中在土壤表层，主要污染物是大气中的颗粒物，它们降落到地表可引起土壤土质发生变化，破坏土壤肥力与生态系统的平衡。 ②水污染型：项目废水事故状态下未有效收集直接排入外环境，或发生泄漏，致使土壤受到无机盐、有机物和病原体的污染。 ③固体废物污染型：项目产生的固废在运输、堆放过程中通过扩散、降水淋洗等直接或间接的影响土壤。 建设项目土壤环境影响识别见表4-38，主要影响途径为大气沉降、地表漫流及垂直入渗。 表4-38 建设项目土壤环境影响类型与影响途径表 不同时段; 污染影响型. 大气沉降; 地表漫流; 垂直入渗; 其他. 建设期; √; √; √. 运营期; √; √; √. 服务期满; √. 表4-39 建设项目土壤环境影响源及影响因子识别表 污染源; 工艺流程/节点; 污染途径; 全部污染指标; 特征因子; 备注. 生产车间; 挤出; 垂直入渗; 有机物; 有机物; 事故，影响区域土壤地下水环境. 危险固废仓库; 危险固废存贮; 垂直入渗; 有机物、石油类等; 有机物、石油类等; 事故，影响区域土壤地下水环境. 原料仓库; 原料存贮; 垂直入渗; 有机物等; 有机物; 事故，影响区域土壤地下水环境. 本环评要求建设单位对项目生产车间、原料仓库、危废仓库、事故应急池等构筑物按要求做好防腐、防渗措施，厂区布设完整的排水系统，并以定期巡查和电子监控的方式的防止物料外泄，项目建成后对周边土壤的影响较小。因此只要各个环节得到良好控制，可以将本项目对土壤的影响降至最低，项目应严格落实好防渗工程并定期检查重点风险点，杜绝事故泄露情况发生，在全面落实分区防渗措施的情况下，物料或污染物的垂直入渗对土壤影响较小。 3、土壤、地下水污染防治要求 土壤、地下水分区防控，主要包括污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，从而避免对地下水的污染。 根据项目总平布置方案，场区内局部防渗按照场区平面布设特点，根据可能产生的风险强度和污染物入渗影响地下水将厂区划分为不同区块的防渗要求，并提供相应的防渗措施。 表4-40 本项目分区防渗一览表 装置、单元名称; 污染防治区域及部位; 污染防治区类别; 防渗设计要求. 危废仓库; 地面; 重点防渗区; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤1×10-7 cm/s. 事故应急池; 池壁、底部; 重点防渗区. 一般固废仓库; 地面; 一般防渗区; 防渗层的防渗性能不应低于1.5m 厚渗透系数为1.0×10-7cm/s 的黏土层的防渗性能. 生产厂房; 地面; 一般防渗区. 原料仓库; 地面; 一般防渗区. （六）环境风险 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故(一般不包括人为破坏及自然灾害)，引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，使建设项目事故率、损失和环境影响能够达到可接受水平。 1、风险物质识别 根据HJ/T169-2018《建设项目环境风险评价技术导则》列明的有毒物质、易燃物质、爆炸性物质和活性化学物质等危险性物质，建设项目不涉及危化品的使用，建设项目涉及风险物质的主要为机油、危险固废及各类可燃助剂。 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。当企业只涉及一种环境风险物质时，计算该物质的总数量与其临界量比值，即为Q；当企业存在多种环境风险物质时，则按下式计算物质数量与其临界量比值（Q）： 式中：q1,q2,…,qn——每种环境风险物质的最大存在总量，t； Q1,Q2,…,Qn——每种环境风险物质的临界量，t。 当Q<1 时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1 时，将Q值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q≥100。 建设项目涉及的危险物料Q值判别见下表4-41。 表4-41 建设项目涉及的危险物料Q值判别 危险物质位置; 物质名称; 最大储量（T）; 临界量Q（t）; q/Q. 仓库; 机油; 0.5; 2500; 0.0002. 危废仓库; 危险固废; 10.5; 50; 0.21. 仓库; 聚二甲硅氧烷; 4.4; 100; 0.044. 仓库; 三聚氰胺; 2; 100; 0.02. 仓库; 三氧化二锑; 21.5; 100; 0.215. 仓库; 3-氨基丙基三乙氧基硅烷; 12.0; 100; 0.12. 合计; 0.6092. 注：危险固废参照健康危险剂型毒性物质（类别2、类别3）的推荐临界量；聚二甲硅氧烷、三聚氰胺、三氧化二锑、3-氨基丙基三乙氧基硅烷参照危害水环境物质（急性毒性类别1）的推荐临界量。 由上表可知，Q＜1，因此可直接判断企业环境风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。 2、风险影响识别 风险识别范围包括物质危险性识别，生产系统危险性识别和危险物质向环境转移的途径识别。物质危险性识别包括：主要原辅材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品、污染物、火灾和爆炸伴生/次生物等。生产系统危险性识别包括：主要生产装置、储运设施、公用工程和辅助生产设施，以及环境保护设施等。危险物质向环境转移的途径识别包括：分析危险物质特性及可能的环境风险类型，识别危险物质影响环境的途径，分析可能影响的环境敏感目标。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中的内容，本项目主要环境风险物质为机油、危险固废。主要环境风险源分布在原料仓库、危废仓库和生产车间。 本项目主要危险物质环境风险识别见表4-42。 表4-42 建设项目主要危险物质环境风险识别 序号; 风险单元; 涉及风险物质; 可能影响环境的途径. 1; 危废仓库; 废机油、废活性炭、废润滑油、废催化剂等; 泄漏以及火灾、爆炸等引起的伴生/次生污染物排放. 2; 原料仓库及车间; 机油、树脂颗粒、各类助剂; 泄漏以及火灾、爆炸等引起的伴生/次生污染物排放. 3; 废气处理设施; 非甲烷总烃、颗粒物、硫化氢、氯苯类、四氢呋喃、酚类、苯乙烯、氰化氢; 废气处理设施故障导致污染物超标排放. 3、环境风险影响分析 建设项目机油、液态添加剂、废机油等发生泄漏、挥发会产生有机废气进入大气环境，导致周围大气环境中相应污染物浓度增高，造成环境空气质量污染；遇明火会发生火灾事故，燃烧分解产生硅烷、甲苯、烟尘、CO2、CO、NOx、氰化氢等废气进入大气环境，导致周围大气环境中相应污染物浓度增高，造成环境空气质量污染；建设项目原料树脂颗粒、助剂三聚氰胺属于可燃物料，发生火灾燃烧分解产生HCl、二氧化硫、苯、烟尘、CO2、CO、NOx、氰化氢、苯酚、甲醛、苯乙烯、丙烯腈等废气进入大气环境，导致周围大气环境中相应污染物浓度增高，造成环境空气质量污染；贮存过程中机油等液体由于包装桶的泄漏，会进入地下水并污染地下水，主要污染因子为石油类；环保设施事故排放的颗粒物、非甲烷总烃、苯乙烯、丙烯腈、硫化氢、氯苯类、四氢呋喃、酚类均会导致周围大气环境中相应污染物浓度增高，造成环境空气质量污染。 如厂内发生火灾事故，泄漏废液、消防废水等如拦截不当则可能会进入周围水环境中，会导致受纳水体环境中相应污染物浓度增高，造成水环境污染。另厂区发生泄漏以及火灾、爆炸事故也可能会导致有毒有害物质渗透入土壤中，造成土壤、地下水污染。 4、环境风险防范措施 根据环境风险等级，本项目可开展简单分析，拟设置的环境风险防范措施如下： ①贮运工程风险防范措施 Ⅰ、原料桶不得露天堆放，储存于阴凉通风仓间内，远离火种、热源，防止阳光直射，应与易燃或可燃物分开存放。搬运时轻装轻卸，防止原料桶破损或倾倒。各类原料按要求进行分区、分类存放、定置管理，并在各类存放区设置标识，贮存仓库内不设明火和热源，仓库地面进行硬化、防渗处理。 Ⅱ、划定禁火区，在明显地点设有警示标志，输配电线、灯具、火灾事故照明和疏散指示标志均应符合安全要求。 Ⅲ、在液体原料贮存仓库设环形沟，并进行地面防渗；发生大量泄漏：引流入环形沟收容；小量泄漏时应用活性炭或其它惰性材料吸收。 Ⅳ、合理规划运输路线及时间，加强危险化学物品运输车辆的管理，严格遵守危险品运输管理规定，避免运输过程事故的发生。 Ⅴ、项目所用原料的包装应在规定的回收场所内完成，原料在运输前应进行包装，不得裸露运输；不得超高、超宽、超载运输原料，宜采用密闭集装箱或带有压缩装置的厢式货车运输，在运输过程中轻装轻卸，避免日晒雨淋，保持包装完整，避免原料在运载和运输过程中泄漏污染环境。 Ⅵ、各种袋装原料采用内衬防渗塑料薄膜的塑料袋贮存。 Ⅶ、在储存过程的环境风险采取的管理措施具体包括：A.原料、产品及产生的工业固废贮存区设置明显标志；B.对各类原料按计划回收、分期分批入库，严格控制贮存量；C.对密炼机等设备、生产活动，以及可燃物品的控制和管理；D.制定各种操作规范，加强监督管理，严格看管检查制度，避免事故的发生；E.落实事故风险应急预案和环境监测计划。 ②废气事故排放防范措施 发生事故的原因主要由以下几个： Ⅰ、废气处理系统出现故障、设备开车、停车检修时废气直接排入大气环境中； Ⅱ、生产过程中由于设备老化、腐蚀、实务操作等原因造成车间废气浓度超标； Ⅲ、厂内突然停电、废气处理系统停止工作，致使废气不能得到及时处理； Ⅳ、对废气治理措施疏于管理，使治理措施处理效率降低造成废气浓度超标； 为杜绝事故性废气排放，建议采用以下措施确保废气达标排放： Ⅰ、平时加强废气处理设施的维护保养，及时发现处理设备的隐患，并及时进行维修，确保废气处理系统正常运行； Ⅱ、建立健全的环保机构，配置必要的监测仪器，对管理人员和技术人员进行岗位培训，对废气处理实行全过程跟踪控制； ③固废暂存及转移过程环境风险措施 Ⅰ、按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等要求做好地面硬化、防渗处理；对废机油等采用桶装贮存；堆放场所四周设置导流渠，防止雨水径流进入堆放场内。 Ⅱ、建设单位应做好危废转移申报、转移联单等相关手续，需满足《关于加强危险废物交换和转移管理工作的通知》要求； Ⅲ、加强对固体废弃物管理，做好跟踪管理，建立管理台帐；在转移危险废物前，须按照国家有关规定报批危险废物转移计划； Ⅳ、经批准后，应当向移出地环境保护行政主管部门申请。产生单位应当在危险废物转移前三日内报告移出地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门。 Ⅴ、对于危废仓库，建设单位设置监控系统，主要在仓库出入口、仓库内、厂门口等关键位置安装视频监控设施，进行实时监控，并与中控室联网。厂区门口设置危废信息公开栏，危废仓库外墙及各类危废贮存处墙面设置贮存设施警示标志牌。贮存过程拟在液态危险废物贮存容器下方设置不锈钢托盘，或在危废暂存场所设置地沟等，发生少量泄漏立即将容器内剩余溶液转移，并收集托盘、地沟内泄漏液体，防止泄漏物料挥发到大气中。 ④事故应急池建设 事故池根据中国石油天然气集团公司企业标准《事故状态下水体污染的预防和控制技术要求》 (Q/SY08190-2019)中的相关规定设置。事故储存设施总有效容积：V总＝（V1＋V2＋V3）max－V4－V5。 V1——最大一个容量的设备或贮罐。本项目不设置液态危险品储罐。 V2——在装置区一旦发生火灾、爆炸时的消防用水量，包括扑灭火灾所需用水量和保护临近设备或贮罐（最少三个）的喷淋水量。根据企业消防设计，最大喷淋用水量为110L/s,事故持续时间以2h，一次事故收集的消防废水量为792m3。 V3——当地的最大降雨量。据调查，南通市年平均降雨量按1052.3mm计，年降雨天数90天，平均日降雨量为11.7mm，建设项目最大单体建筑CCP车间建筑面积7157平方米，本项目事故发生时必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积以1.0公顷计，V雨=10q•F =117m3。 V4——装置或罐区围堤内净空容量。本项目不考虑。 V5——事故废水管道容量。本项目不考虑管道容量，V5=0。 根据上述公式计算，企业应急池容积不应小于909m3，拟建项目计划建设一座1000m3的事故应急池，能满足紧急状态下接纳事故废水。 5、应急监测 应急救援的环境监测包括对大气、土壤、地表水等样品采集和被污染状况测定以及对风险的全面评估，监测和分析事故造成的危害性质及程度，以便升高或降低应急警报级别及采取相应对策评估。 表4-43 应急监测计划 事故类型; 监测 项目; 频次; 监测点位; 监测 单位. 生产车间或者仓库火灾; 甲苯、NOx、HCl、氰化氢、苯、甲醛、苯乙烯、丙烯腈、苯酚、二氧化硫等; 监测频次为1天4次，紧急情况时可增加为1次/2小时; 生产装置或仓库的最近厂界或上风向对照点、事故装置的下风向厂界、下风向最近的敏感保护目标处各设置一个大气环境监测点。; 有资质的环境监测部门. 废气治理设施故障; 颗粒物、非甲烷总烃、苯乙烯、丙烯腈、硫化氢、氯苯类、四氢呋喃、酚类. 物料泄漏 产生废水; pH、COD、石油类; 监测频次为1次/3小时，紧急情况时可增加为1次/小时。; 离事故装置区最近管网阴井、出现超标的雨水排放口. 其他; 在正常生产过程中，将根据日常监测数据，及时对废气排放等状况进行分析，对潜在的超标趋势及时预测，对可能造成环境污染及时预警，确保有效控制对外环境的污染。. 6、环境风险分析结论 在各环境风险防范措施落实到位的情况下，将可大大降低建设项目的环境风险，最大程度减少对环境可能造成的危害。在企业落实本评价提出的各项风险防范措施后，项目对环境的风险影响可接受。建设方应对废气污染防治措施及危险固体废物贮存场所进行安全专项评估。 （七）“三同时”验收 根据《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[97]122号）规定，本项目建成后，废气排气筒必须设置便于采样、监测的采样口和采样平台，并在排气筒附近地面醒目处设置环保图形标志牌。排污口有关建筑物及其监测计量装置、仪器设备和环保图形标志牌等都属于环保设施，建设单位应将其纳入生产经营管理体系，建立维护保养制度。 根据《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》，拟建项目验收监测方案见表4-44。 表4-44 拟建项目验收监测方案（一期） 监测点位; 监测项目; 监测频次. 废气; DA001; 颗粒物; 2-3个周期，每周期3次以上 监测废气处理装置前后，校核废气处理效率. DA002; 非甲烷总烃（VOCs）、颗粒物、甲醛、四氢呋喃、酚类. DA003; 非甲烷总烃（VOCs）、氯苯类、硫化氢、颗粒物、四氢呋喃、苯乙烯、丙烯腈. 催化氧化装置出口; 非甲烷总烃（VOCs）、四氢呋喃; 2-3个周期，每周期3次以上. 厂界; 颗粒物、非甲烷总烃、甲醛、氯苯类、酚类、丙烯腈、四氢呋喃、硫化氢、臭气浓度、苯乙烯; 4次/点天×4点×3天. 废水; 大宝理废水处理装置排口; pH、COD、NH3-N、总磷、总氮、SS、甲醛、酚类、硫化物; 2天×4次/天. 清下水; 雨水排口; pH、COD、SS、总磷、甲醛、酚类、硫化物; 2天×2次/天. 噪声; 厂界; 等效声级Leq(A); 2天×2次/天 昼夜各一次. 续表4-44 拟建项目验收监测方案（二期） 监测点位; 监测项目; 监测频次. 废气; DA001; 颗粒物; 2-3个周期，每周期3次以上 监测废气处理装置前后，校核废气处理效率. DA003; 非甲烷总烃（VOCs）、氯苯类、硫化氢、颗粒物. 厂界; 颗粒物、非甲烷总烃、氯苯类、酚类、硫化氢、臭气浓度; 4次/点天×4点×3天. 废水; 大宝理废水处理装置排口; pH、COD、NH3-N、总磷、总氮、SS、硫化物; 2天×4次/天. 清下水; 雨水排口; pH、COD、SS、总磷、硫化物; 2天×2次/天. 噪声; 厂界; 等效声级Leq(A); 2天×2次/天 昼夜各一次. |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 （一期建设到位） | 颗粒物 | 布袋除尘 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015） |
|  | DA002 （一期建设到位） | VOCs、甲醛、颗粒物、四氢呋喃、酚类 | 二段式水喷淋 |  |
|  | DA003 （一期建设到位） | VOCs、硫化氢、颗粒物、氯苯类、四氢呋喃、苯乙烯、丙烯腈 | （喷淋罐）+两段式+水喷淋+活性炭吸附 |  |
|  | 厂界 | 颗粒物、非甲烷总烃 | 危险固废仓库设置废气活性炭吸附装置 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015） |
|  |  | 甲醛、氯苯类、酚类、丙烯腈 | / | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021） |
|  |  | 硫化氢、臭气浓度、苯乙烯 | / | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993） |
|  | 厂区内 | 非甲烷总烃 | / | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表2 |
| 地表水环境 | DW001 （一期建设到位） | COD、SS、氨氮、总磷、总氮、动植物油 | 化粪池、隔油池 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准 |
|  | 大宝理公司生产废水排口 | COD、SS、氨氮、总磷、总氮、硫化物 | PACT活性污泥法 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表 4三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准 |
|  |  | 甲醛、酚类 |  | 《化学工业主要水污染物排放标准》（DB32/939-2020） |
| 声环境 | 生产设备 | 噪声 | 减振、降噪 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 一般固废、危险固废分类收集、贮存、处置，危废委托有资质的企业处置，不产生二次污染 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 项目所有排水管道等必须采取防渗措施，杜绝各类废水下渗的通道，分区防控。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 1、贮运工程风险防范措施：原料桶不得露天堆放，储存于阴凉通风仓间内，远离火种、热源，防止阳光直射，应与易燃或可燃物分开存放。搬运时轻装轻卸，防止原料桶破损或倾倒；划定禁火区，在明显地点设有警示标志，输配电线、灯具、火灾事故照明和疏散指示标志均应符合安全要求；严禁未安装灭火装置的车辆出入生产装置区；在液体原料贮存仓库设环形沟，并进行地面防渗；发生大量泄漏：引流入环形沟收容；小量泄漏时应用活性炭或其它惰性材料吸收。 2、废气事故排放风险防范措施：加强废气处理设施的维护保养，及时发现处理设备的隐患，并及时进行维修，确保废气处理系统正常运行；配置必要的监测仪器，对管理人员和技术人员进行岗位培训，对废气处理实行全过程跟踪控制等。 3、危废暂存风险防范措施：固废放置场所应按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求做好地面硬化、防渗处理；对废机油等采用桶装贮存；堆放场所四周设置导流渠，防止雨水径流进入堆放场内。 4、制定环境风险应急预案，并加强员工的事故安全知识教育，要求全体人员了解事故处理的程序，事故处理器材的使用方法，一旦出现事故可以立即停产，控制事故的危害范围和程度。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | （1）根据《2017年国民经济行业分类注释》，本工程属于“C2929：塑料零件及其他塑料制品制造”，按照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019版）》，本项目属于其中“二十四、橡胶和塑料制品业29”、“62、塑料制品业292”，企业产能大于10000吨，应为实施简化管理，建设单位应当在启动生产设施或发生实际排污之前，依法开展重新申领排污许可证工作。 （2）项目环保竣工验收：建设单位应根据环保竣工验收相关要求，自主开展环境保护竣工验收相关工作。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用，未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。 |  |  |  |

# 六、结论

本项目符合国家和地方产业政策，建成后有较高的社会、经济效益；拟采用的各项污染防治措施合理、有效，水、气污染物、噪声均可实现达标排放，固体废物可实现零排放；项目投产后，对周边环境污染影响不明显，环境风险事故出现概率较低；环保投资可基本满足污染控制需要，能实现经济效益和社会效益的统一。因此在下一步的工程设计和建设中，如能严格落实建设单位既定的污染防治措施和本报告中提出的各项环境保护对策建议，从环保角度分析，宝理塑料（南通）有限公司高性能混料搬迁项目在拟建地建设是可行的。